温州市国有企业采购

招 标 文 件

招标编号：ZJ-178400

招标项目：S10（温州绕城）、G15（温州大桥）段高速公路绿化日常养护服务

招标方式：公   开   招   标

招  标  人：温州市交通投资集团有限公司

招标代理：浙江国际招（投）标公司

二〇一七年四月

目    录

投标保证金办理注意事项	2

浙江国际招（投）标公司关于温州市交通投资集团有限公司S10（温州绕城）、G15（温州大桥）段高速公路绿化日常养护服务项目的公开招标公告	3

关于温州市交通投资集团有限公司S10（温州绕城）、G15（温州大桥）段高速公路绿化日常养护服务项目征求意见公示	5

投标人须知前附表	7

第一部分    投标人须知	9

说  明	9

二、 招标文件	9

三、 投标文件的编制	10

四、 投标文件的递交	14

五、 开标和评标	15

六、 授予合同	18

第二部分   合同主要条款	20

第三部分   附件	31

第四部分   招标内容及要求	48

第五部分   评标原则及方法	61

注：招标文件中加“▲”且加下划线条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

# 投标保证金办理注意事项

1、投标人使用CA证书网上报名完成后，根据系统分配的保证金子账号在本项目截止时间前由投标单位注册所在地的银行基本账户一次性汇入投标保证金，且不再需要开据保证金收据。

2、投标保证金的形式：由投标单位注册所在地的银行基本账户汇出，不得现金解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者账户转入；

3、保证金退付：未中标的投标人的投标保证金，在中标人确定后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在签订合同并在采购中心备案后5个工作日内退还。

温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心

# 浙江国际招（投）标公司关于温州市交通投资集团有限公司S10（温州绕城）、G15（温州大桥）段高速公路绿化日常养护服务项目的

# 公开招标公告

根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江国际招（投）标公司受温州市交通投资集团有限公司委托，就S10（温州绕城）、G15（温州大桥）段高速公路绿化日常养护服务项目以公开招标方式进行国有企业采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、招标项目编号: ZJ-178400

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 服务名称 | 服务期限 | 预算金额(人民币) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G15（沈海）高速公路温州大桥段绿化日常养护服务 | 1年 | 350万元 | 完成本项目服务区域内乔木、灌木、小灌木、草坪等地被植物的养护管理（包括浇水、清残花落叶及绿化垃圾、意外事件处理、补植、修剪、施肥、松土除草、病虫害防治等绿地养护工作，其中温州东互通马尼拉的草坪在冬季需要黑麦草混播），按养护标准做好养护范围内“四边三化”、迎“国检”等工作。 具体详见招标文件第四部分相关内容。 |
| 2 | S10（温州绕城）北线段高速公路绿化日常养护服务 | 1年 |  |  |

四、投标人资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在近三年内的经营活动中没有重大违法记录，在人员、设备、资金等方面具有施工能力。

2、具有省级交通运输主管部门核发的公路养护工程三类甲级及以上资质、或具备有效营业执照且营业执照具有园林绿化经营范围；

3、投标人必须无行贿犯罪记录；

4、本项目不接受联合体与法人授权委托人投标。

五、报名、购领招标文件时间及地点：

发售招标文件时间：2017年5月27日起起至投标文件递交截止时间止。

招标文件售价：人民币500元整（售后不退）

招标文件发售地点：温州市黎明路机械大厦8楼

六、投标截止时间：2017年6月20日09时30分整（以招标公告为准）。

七、投标文件递交地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心一楼收标区 (民航路170号原温州大学图书馆)。

八、开标时间：2017年6月20日09时30分整(北京时间)（以招标公告为准）。

九、开标地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心开标室。

十、投标保证金及交付方式：

人民币叁万伍仟元整。投标人使用CA证书网上报名完成后，根据系统分配的保证金子账号在本项目截止时间前一次性汇入投标保证金，且不再需要开据保证金收据。

备注： CA证书办理咨询电话：0577-88151217、0577-88151121。

十一、其他事项：

1、购买招标文件时须提交的文件资料：

- 投标报名申请表；

- 报名单位介绍信或法定代表人授权书；

- 企业简介

- 企业法人营业执照副本；

- 投标人认为需要提供的其他资料。

招标代理机构对报名的潜在投标人提交的文件资料进行初验，投标人的资格审查最终以评标委员会审查的结果为准。以上资料若为复印件，须加盖投标人公章。

2、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门投诉。

3、投标人需在温州市公共资源交易网（http://www.wzae.gov.cn/was/portals/index.html）注册投标人后领取CA锁，使用投标人账号登陆并使用CA证书网上报名本项目。投标人使用CA证书网上报名完成后，根据系统分配的保证金子账号在本项目截止时间前汇入投标保证金，且不再需要开据保证金收据。投标人在新系统里进行在线付款，并从基本户汇入子账号。

4、书面质疑受理地点：温州市黎明路机械大厦8楼，联系人：易先生，联系电话：15305718087。

5、政府采购监管部门：温州市人民政府国有资产监督管理委员会办公室，联系电话：0577-88901178

6、招标人名称：温州市交通投资集团有限公司

地  址：永嘉县温州绕城高速公路永嘉南收费站附近

联系人：林先生、程先生，电话：0577-67918831

十二、联系方式

招标代理机构名称：浙江国际招（投）标公司

地 址：温州市黎明路机械大厦8楼。

联系人：易先生 电话：15205718087

邮箱：517411407@qq.com

# 浙江国际招（投）标公司关于温州市交通投资集团有限公司S10（温州绕城）、G15（温州大桥）段高速公路绿化日常养护服务项目征求意见公示

浙江国际招（投）标公司就温州市交通投资集团有限公司S10（温州绕城）、G15（温州大桥）段高速公路绿化日常养护服务项目以公开招标方式分散采购。现将招标文件公布如下,并公开征求投标人及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标人及专家提出修改理由和建议的，请于2017年6月5日上午11:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市黎明路机械大厦8楼，或先将扫描件及电子版发送至邮箱517411407@qq.com，并同时将该原件书面寄至浙江国际招（投）标公司。

联系人：易先生  联系电话：15305718087。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州市交通投资集团有限公司

浙江国际招（投）标公司

2017年5月27日

温州市国企采购投标报名申请表

| 日 期 |  | 2017年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | S10（温州绕城）、G15（温州大桥）段高速公路绿化日常养护服务 |  |  |
| 项目编号 |  | ZJ-178400 |  |  |
| 投标人名称 |  | （公章） |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手机 |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |
| 招标文件领取确认 |  | 我单位已下载本次采购项目招标（采购）文件。同意按招标（采购）文件要求参加投标（报价）并提交资料。 投标申请单位公章 投标申请单位项目联系人签字 |  |  |
| 提交的报名文件资料 |  |  |  |  |
| 序号 | 报名资料 |  | 是否提交 | 备注 |
| 1 | 报名单位介绍信或法定代表人授权书 |  |  |  |
| 2 | 企业简介 |  |  |  |
| 3 | 有效的企业法人营业执照复印件加盖公章 |  |  | 注册资金： 万元 |
| 4 | 温州市国企采购投标报名申请表 （见本项目公告附件2，下载填写加盖公章）； |  |  | 售后服务点：温州：□ 其他：□ |
| 5 | 相关资质证书复印件加盖公章 |  |  |  |
| 6 | 无行贿犯罪档案记录 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人名称：温州市交通投资集团有限公司 地 址：永嘉县温州绕城高速公路永嘉南收费站附近 联系人：林先生、程先生，电话：0577-67918831 |
| 2 | 招标代理机构 | 代理机构名称：浙江国际招（投）标公司 代理机构地址：温州市黎明路机械大厦8楼 联系人：易先生 电话：15305718087 |
| 3 | 项目名称 | 温州市交通投资集团有限公司S10（温州绕城）、G15（温州大桥）段高速公路绿化日常养护服务 招标编号：ZJ-178400 |
| 4 | 服务期限 | 1年 1年合同期满后，如招标人对中标人前一年的养护服务管理服务质量满意，双方合作愉快，且前一年的服务质量考核达到要求时，经相应行政监督部门同意后，可续签下一年的合同，最多续签2年。 |
| 5 | 投标人资格要求 | 详见招标公告要求 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 7 | 踏勘现场 | □组织 不组织,投标人若需踏勘现场请自行前往，或联系温州市交通投资集团有限公司，联系人：程先生，联系电话：0577-67918831 |
| 8 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 9 | 投标人对招标文件提出质疑 | 2017年6月5日中午11时之前 质疑文件提交：质疑文件加盖公章后以照片或扫描件发送至邮箱517411407@qq.com |
| 10 | 投标截止时间 | 2017年6月20日09时30分整(以招标公告为准) |
| 11 | 分包 | □允许 不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权对其做否决投标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：由投标单位注册所在地的银行基本账户汇出，不得现金解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者账户转入；截止时间：以招标公告为准，以汇到为准。 投标保证金的金额：人民币叁万伍仟元整。投标人使用CA证书网上报名完成后，根据系统分配的保证金子账号在本项目截止时间(以招标公告为准)前一次性汇入投标保证金，且不再需要开据保证金收据。 |
| 15 | 投标文件份数 | 投标文件一式8份，正本1份，副本7份。 |
| 16 | 包装要求 | 投标文件技术资信标、商务标分别密封于包封袋中，投标文件的正本和副本分别密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。 |
| 17 | 递交投标 文件地点 | 温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心收标区 (民航路170号原温州大学图书馆) |
| 18 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心开标室 |
| 19 | 开评标程序 | 密封情况检查开启技术资信标资格审查技术资信标评审开启商务（报价）标商务（报价）评审提交评审报告 |
| 20 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除招标人代表外的专家将在温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心的评标专家库中随机抽取产生。 |
| 21 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金（采取转账形式） 履约担保的金额：合同价的10% 中标人在接到中标通知书后的7个工作日内须向招标人提交履约担保，并且要保证履约担保在合同履行期间的有效性。 |
| 22 | 原 件 | 提交 详细要求见《投标人须知》第10.3条 □不提交 |
| 23 | 投标人法定代表人 | ▲要求投标人法定代表人必须在开标时到达开标现场，同时提供有效的法定代表人身份证明原件（身份证原件及有效的营业执照复印件加盖公章），否则作否决投标处理。 |
| 24 | 注意事项 | 1）本招标文件中前后如有不一致的，一律以本“投标人须知前附表”为准； 2）本招标文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本招标文件涉及的货币为“人民币”； 4）招标文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，招标代理公司将收取本项目招标文件的编制费500元/份。 5）同级采购监督部门：温州市国有企业采购管理办公室， 联 系 电 话：0577-88901178 |

# 第一部分    投标人须知

- 一、说  明

- 本次招标是按照《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规组织和实施的。

- 合格投标人要求以本项目招标公告及投标人须知前附表表述为准。

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 现场勘察及投标费用

4.1  招标人不集中组织投标人进行察勘现场和召开标前会。

4.2  为了便于编制投标文件，投标人如需要对现场和周围环境进行现场察勘，察勘现场的费用由投标人自行承担。

4.3  除由于招标人的原因外，在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

4.4  投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 招标文件

- 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

- 招标文件的澄清

  - 投标人对招标文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在“投标人须知前附表”中规定的截止时间之前，以书面形式（包括信函、传真、下同）向招标人提出质疑，招标人在“投标人须知前附表”中规定的截止时间予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以招标人解释为准。

- 招标文件的修改

  - 招标采购单位如需对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，对招标文件以补充文件的方式进行修改，并在温州市公共资源交易网与温州市国有企业采购信息平台上发布更正公告，通知所有获取招标文件的潜在投标人。该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。招标人可以视招标具体情况在招标文件要求提交截止时间三个工作日前，作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在温州市公共资源交易网与温州市国有企业采购信息平台上发布变更公告。

  - 投标人收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

- 三、 投标文件的编制

- 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 投标人法律责任

  - 投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

  - 参加投标的单位不得有行贿犯罪档案记录，否则其投标将被拒绝。

- 投标文件的构成：

  - 投标文件由技术资信标和商务（报价）标两部分构成：

技术资信标

| 序号 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 投标函 | 附件一 |
| 2) | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件四 |
| 3) | ▲资格证明文件（本部分为投标人资格审查内容，为实质性要求）： | 附件五 |
| a) | 法定代表人授权书 |  |
| b) | 企业法人营业执照副本 |  |
| c) | 有效的省级交通运输主管部门核发的公路养护工程三类甲级及以上资质证书、或具备有效营业执照且营业执照具有园林绿化经营范围。 |  |
| d) | 检察机关出具的“无行贿犯罪档案记录”查询结果证明 |  |
| 4） | 资信证明文件（本部分为技术资信评分内容，投标人根据自身实际情况提供） | 附件六 |
| a) | 诚信投标承诺书 | 附件六-1 |
| b) | 拟投入为本项目服务人员的资质证书、上岗证书；拟派项目管理人员社保名单、管理人员的劳动合同、身份证复印件。 |  |
| c) | 投标人（2013年1月1日 至今的项目）相关项目业绩 | 附件六-2 |
| d) | 项目负责人（2013年1月1日至今的项目）相关项目业绩 | 附件六-3 |
| e) | 业绩合同及合同履行评价表 | 附件六-4 |
| 5） | 针对本次S10（温州绕城）、G15（温州大桥）段高速公路绿化日常养护服务组织实施方案，包含并不仅限以下内容： |  |
| a) | 拟派项目负责人简历表 | 附件七-1 |
| b) | 拟派项目服务人员汇总表 | 附件七-2 |
| c) | 对招标项目拟采取的绿化养护具体实施方案 |  |
| d) | 对招标项目拟采取的绿化养护方案 |  |
| e) | 车辆及作业机具配置 包含表格：拟投入的主要工器具、机械设备 | 附件八 |
| f) | 现场工作时的组织、安全管理；与交警、路政等部门的协调措施 |  |

说明：

- 投标人可根据招标文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。

（2） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 开标一览表 | 附件二 |
| 2） | 投标分项报价表 | 附件三 |

（3）说明：

- 证照、证件和证明文件原件须装入密封袋中进行密封，外封面上按顺序编制目录列明材料清单、单位名称、招标项目名称等信息，并和投标文件一同递交，以供评委会备查。

- 证照、证件和证明文件原件按规定递送后，不能再对其进行补充或删减。

- 证照、证件和证明文件原件部分非实质性要求，但材料的缺失有可能影响投标人技术资信得分。

  - 投标文件格式

- 投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，不允许以活页夹形式装订投标文件；

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

- 投标文件尽可能简练有针对性，双面打印/复印后装订；

- 技术资信标与商务(报价)标分别包装于各自标函袋中，标函袋不做统一要求。

10.3 需递交的证照、证件和证明文件原件清单：

1）拟投入为本项目服务人员的资质证书、上岗证书等资料；

2）业绩合同文本文件；

3）10名管理人员劳动合同；

4）投标人拟派为本项目服务的10名管理人员的社保缴纳证明原件（五险一金社保缴费缴纳情况要求是社保单位出具的证明原件，需证明投标截止日前至少6个月的参保情况，10名管理人员必须全部为自有人员，其社保缴费证明原件要求一人一张打印）；

项目管理人员等服务人员要求详见招标文件P55页“五、驻地建设要求及人员、车辆及设备配置”中规定（下同）。

5) 业绩合同履行评价表；

6）投标人拥有的洒水车、巡查车（皮卡车）、预警车、封道作业车车辆须提供行驶证原件；

7）检察机关出具的查询结果证明原件（在投标文件递交截止之日前2个月内，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）；

8）投标人认为需要提交的其他证明文件原件。

备注：

（1）政府社保部门盖章出具的投标人社保人员名单，名单需证明投标截止日前至少6个月的参保情况，投标文件技术资信标中提供复印件，加盖投标人公章，原件按照招标文件要求密封提交，否则评分时将对其作出不利的评定。

（2）以上证照、证件和证明文件原件须装入密封袋中进行密封，外封面上按顺序编制目录列明材料清单、单位名称、招标项目名称等信息，并和投标文件一同递交，以供评委会备查。

1）、2）、3)、4）、5）、6）项原件如不按要求提交核查的，评标时将对其作出不利的评定，10.3条中规定的原件在评标结束后退还。

- 投标报价

  - 本项目投标报价采用固定总价承包。承包总价必须包括在在招标人指定服务区域内乔木、灌木、小灌木、草坪等地被植物的养护管理（包括浇水、清残花落叶及绿化垃圾、意外事件处理、补植、修剪、施肥、松土除草、病虫害防治等绿地养护工作所需的所有费用，其中温州东互通马尼拉的草坪在冬季需要黑麦草混播）。按养护标准做好养护范围内“四边三化”、迎国检等工作。

  - 所有费用包括提供招标范围内所有绿化养护服务所需的驻地建设费、人工费（包括工人工资、奖金、房补、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、机械台班费、水电费、工具材料费、垃圾清运费、安全文明生产装备费（包括工人冬、夏装工作服、反光衣、因绿化养护所需的相关高速公路封道措施费用等）、施工作业车高速通行费、浇水费、清残花落叶及绿化垃圾费、意外事件处理费、补植及其他费、修剪费用、施肥费用、松土除草费、病虫害防治费及企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标商认为完成本询价文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

  - 投标人必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 招标人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

  - 招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

  - 若投标人投标报价超出招标控制价，将做否决投标处理。若所有投标人投标报价均超出招标控制价，本项目作流标处理。

- 投标保证金

  - ▲投标人须提供由投标单位汇出的投标保证金（金额详见《投标人须知前附表》），否则招标人将不接受其投标。

  - 投标人的投标保证金在中标投标人与招标人签订了服务合同、提交履约保证金并合同经备案后5个工作日内无息退还，未中标投标人的投标保证金将在确定中标投标人后5个工作日内无息退还。

  - 如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按招标文件规定提交履约保证金；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与招标人签订合同；

- 投标人在招标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经国企采购监督管理部门审查认定投标人有违反《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

  - 自开标之日起 90天内投标应保持有效，投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - 投标人应提供技术资信标、商务标各一式八份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本七份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标人必须将投标文件的“技术资信标”“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”和“商务标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封皮上写明投标项目名称、招标编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

  - ▲投标人在递交投标文件同时递交以下证明文件，由评标委员会确认投标资格：

- 检察机关出具的查询结果证明原件（在投标文件递交截止之日前2个月内，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）；

- 法定代表人授权书原件及授权代表有效身份证明原件（若投标人代表为法定代表人只需提交法定代表人身份证明原件),如法定代表人授权书原件密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效；

- 企业法人营业执照副本复印件（加盖公章，如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效）。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到招标人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- 发生下列情况之一的投标文件将拒收：

18.1 在投标截止时间以后送达的投标文件；

18.2 未购买招标文件；

18.3 未递交投标保证金；

18.4未密封的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

18.5 技术资信标与商务报价标未分别包装密封的投标文件；

18.6 以电讯形式递交的投标文件。

- 五、 开标和评标

- 评标委员会

招标人按照《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人以上单数，除招标人代表外的专家将在温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心的评标专家库中随机抽取产生。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 招标人按招标文件规定的时间、地点开启技术资信标。开标前，首先检查技术资信标的密封情况，确认无误后开启技术资信标。

  - 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

- 资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标人进行资格性审查，资格性审查内容包括但不仅限于随投标文件一同提交的法定代表人授权书（原件）、投标代表人有效身份证件（原件）、企业法人营业执照复印件、投标保证金，以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。通过资格性审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不予接受。

- 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按否决投标处理：

- 投标文件未按要求加盖单位公章、无法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 明显不符合招标文件中主要技术规格、技术资信标准的；

- 投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 投标报价超过采购预算的；

- 投标人提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - 开启商务标

- 开商务标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术标得分情况。

- 检查有效投标人“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，宣读“开标一览表”全部内容。宣读结束后，投标人代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

- 开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

  - “商务标”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标将被拒绝。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序，得分第1名的投标人确定为第一中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定）。

  - 若出现以下情形之一，招标人可视具体情况确定是否重新组织招标：

1）中标候选人放弃中标资格；

2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标候选人未能在规定的期限内提交履约保证金；

4）中标候选人未能在规定时间内与招标人签订合同；

5）经质疑，招标人审查后，中标候选人确实在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

  - 招标人、招标代理机构及评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

- 评标委员会推荐的中标候选人经招标人确认后在温州市公共资源交易网与温州市国有企业采购信息平台上公示，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。公示期结束后，招标人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标投标人。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

  - 中标通知书是合同的一个组成部分,对招标人和中标人均具有同等法律效力。

- 签订合同

  - 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

  - 在签订合同前，招标人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将被不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，重新组织招标。

  - 招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被不予退还。

  - 中标人应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报招标代理机构备案，以免耽误投标保证金的退付。

- 履约保证金

28.1 中标人在收到中标通知书后7个工作日内，签订合同前须向招标人提交投标总价10%的履约保证金。

28.2 履约保证金用于补偿招标人因中标投标人不能完成其合同义务而蒙受的损失以及未及时完成投标人员、机具设备、车辆、工区建设等承诺约定而进行的处罚。

28.3 履约保证金自合同签定生效之日起至完成整个项目并通过最终验收之日止有效。有效期满后一个月内，招标人应将履约保证金无息退还给中标人。

- 招标代理服务费

29.1本次招标，招标代理服务费由招标人支付。

# 第二部分   合同主要条款

合同登记编号：

合同名称：

发 包 人：

承 包 人：

签订地点：               浙江省温州市

签订日期：                 年    月    日

绿化日常维养工程

合同协议书（参考格式）

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

（以下简称“发包人”）为实施                绿化日常维养工程，通过公开招标方式已选定                     （以下简称“承包人”）对该项目的施工报价，发包人和承包人共同达成如下协议。

- 工程名称：

工程面积：

工程内容：

二、根据工程量清单所列的数量和单价计算的本合同总价为人民币：      （大写）元（￥               元），具体见附件一清单。

本项目工程量的支付，依据总价合同价及发包人每月进行的考核结果实行季度支付，考核办法具体见附件二：《绿化工程养护项目考核办法》。

三、承包人项目负责人：        。

四、承包人在此立约：保证在各方面按协议书的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复，遇到“四边三化”、迎“国检”等重大检查考核工作时，按养护标准做好养护范围内的维养工作。如承包人有违反协议书的约定，应承担全部责任，如因此给发包人造成损失的，承包人应负责赔偿全部损失。

承包人提交的履约保证金中，人员到位率保证金30%、驻地建设保证金20%，车辆设备到位率保证金30%，质量等其他保证金20%。如果承包人在履约过程中发生项目管理人员和养护人员配备及到位情况与投标承诺不一致、主要车辆设备配置及到位与投标承诺不一致、驻地建设与招标要求不一致或者养护质量及其他与投标承诺不一致，则发包人有权分别扣除其履约保证金，并有权责令发包人按相关条款要求限期整改，直至解除合同。

五、作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，发包人在此立约：在承包人按照本协议书的规定履行其义务的前提下，保证按照协议书规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

六、承包人如违反廉政合同、工程质量合同或安全生产合同，经催告后仍不予纠正的或由于承包人原因造成重大责任事故（质量、安全等）造成重大不利社会影响时，发包人方有权解除合同，并要求赔偿全部损失。

七、本合同工期为12个月（2017年   月  日～201 年   月   日），承包人的人员和机械必须按补充协议承诺在2017年   月    日前配备进场到位。

八、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

九、本协议书正本二份，副本五份，甲方执一正三副，乙方执一正一副，浙江国际招（投）标公司执一副，当正本与副本不一致时，以正本为准。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                                承包人：

（盖章）                                   （盖章）

法定代表人或                            法定代表人或

其授权的代理人：                        其授权的代理人：

日期： 2017 年    月    日              日期： 2017 年    月

附件: 一绿化养护工程量清单

附件二：《绿化工程养护项目考核办法》

日常养护不定期考核（检查评分标准及办法）表

《月度检查考核及办法》

绿化日常维养工程

质量责任合同

根据《中华人民共和国城市绿化条例》、《城市绿化工程施工及验收规范》、《园林绿化技术规程》、《温州市园林绿化工程验收标准》（修订）、《温州市园林植物养护技术规程》等规定，为保证                           绿化日常维养工程质量，工程发包人                   （以下简称发包人）与承包人                       （以下简称承包人），特订立如下质量责任合同。

第一条  双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行                          绿化日常维养工程的施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方在日常养护工作中坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反养护工程管理规章制度。

（四）发现对方在日常养护工作中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反绿化维养工程合同文件的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  发包人的义务

（一）发包人向承包人及时提供相关资料。

（二）发包人不得指使承包人不按法律、法规、工程技术标准和规范进行施工作业。

（三）发包人须按合同的约定支付工程费用，除合同有约定外，发包人不得以任何借口克扣工程费用或拖延工程费有的支付。

（四）发包人不得明示或暗示向承包人推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工或养护任务。

（五）发包人不得以任何理由索取回扣或其他好处。

第三条  承包人的义务

（一）承包人必须按照国家和省的标准和规范的要求进行公路养护及施工。

（二）承包人应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（三）承包人不得允许其他单位或个人以承包人的名义承揽本项目的施工或养护任务，不得转包或分包所承揽的本工程项目的施工或养护任务。

（四）承包人必须严格履行施工合同，按实施方案承诺的人员和机械设备及时到位。项目负责人等主要管理和技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（五）承包人必须严格按实施文件要求配置人员和设备。

第四条  违约责任

（一）发包人及其他工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条、按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本合同有效期，为发包人和承包人各自双方自签署之日起至该工程缺陷责任期满止。

第六条  本合同作为                         绿化日常维养工程协议的附件，与绿化日常维养工程协议具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条  本协议书正本二份，副本四份，甲方执一正三副，乙方执一正一副，当正本与副本不一致时，以正本为准。

发包人：                                 承包人：

（盖章）                                  （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或

其授权的代理人：                          其授权的代理人：

日期：      年    月    日                日期：      年     月   日

### 绿化日常维养工程

### 安全生产合同

为在                    绿化日常维养工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人              （以下简称“甲方”）与承包人                  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行有关安全生产的标准、规范及规章制度。

2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 每月召开安全生产会，及时传达地方或行业有关安全生产的精神。

4. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076-95）和有关安全生产的规定，认真执行养护承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、现场管理人员和具体施工养护人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从项目负责人到具体施工养护人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是作为乙方派驻现场的安全生产第一责任人。现场设置的安全机构，应按养护人员的1%～3%配备安全员和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有并保持劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工养护的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗。如出现无证操作现象时，乙方必须承担全部责任。

6. 施工养护人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。现场负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7. 所有施工养护设备均应定期检查，并有安全员记录，保证其经常处于完好状态；不合格的设备和劳动保护用品严禁使用。

8. 施工中必须制定相应的安全技术措施，施工养护现场必须具有相关的安全标志牌。

9. 乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、施工检查

甲方将会同道路安全管理部门对乙方施工现场的安全管理进行不定期检查（各管理处养护科对所管辖的每一个施工点必须至少有一次以上的检查），对发现的问题及时发通知书进行整改，并将根据管理处制定的外协单位考核办法对乙方进行经济处罚。屡次不整改或由于乙方原因造成特、重大安全责任事故的，甲方有权单方面终止合同并没收履约保证金，如因此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿全部损失。

四、安全责任

1、如乙方违反本合同造成安全事故，乙方应承担全部的安全风险责任；给甲方造成损失的，甲方有权就其全部损失向乙方追偿。

2、如乙方由于割剪下来的茅草清理不到位而引起的焚烧或者火灾事故，乙方应承担全部的责任及赔偿费用，给甲方造成损失的，甲方有权就其全部损失向乙方追偿。

3、如乙方由于割剪下来的茅草抛洒在路面、坑槽等病害处理不及时而引发的交通事故，乙方应承担全部的责任及赔偿费用，给甲方造成损失的，甲方有权就其全部损失向乙方追偿。

本协议书正本二份，副本四份，甲方执一正三副，乙方执一正一副，当正本与副本不一致时，以正本为准。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

发包人：                                 承包人：

（盖章）                                 （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或

其授权的代理人：                          其授权的代理人：

日期：      年    月    日                日期：      年     月   日

绿化日常维养工程

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工

程建设、廉政建设的规定，为做好                                  绿化日常维养工程建设中的党风廉政建设，保证工程高效优质及工程资金的安全和有效使用以及投资效益，                                          绿化日常维养工程的项目法人代表                （以下称“甲方”）与承包人               （以下称“乙方”），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行                                        绿化日常维养的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外）, 不得损害国家和集体利益, 违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度, 开展廉政教育, 设立廉政告示牌, 公布举报电话, 监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为, 有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为, 有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位, 不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理,涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为                        绿化日常维养协议的附件，与绿化日常维养工程协议具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条本协议书正本二份，副本四份，甲方执一正三副，乙方执一正一副，当正本与副本不一致时，以正本为准。

发包人：                                 承包人：

（盖章）                                  （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或

其授权的代理人：                          其授权的代理人：

日期：      年    月    日                日期：      年     月   日

# 第三部分   附件

附件一

投 标 函

温州市交通投资集团有限公司：

浙江国际招（投）标公司：

根据贵方为             项目（招标编号：       ）的投标邀请，我方            （投标人名称）作为投标人正式授权           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。我公司愿意由          担任本工程的项目负责人。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（一）按“投标人须知前附表”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本七份】；

（二）按“投标人须知前附表”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本七份】

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话/传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

投标人代表（签字或盖章）

日    期

▲不提供此函的投标文件将被视为未实质性响应招标文件

附件二

开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

价格单位：人民币元

| 服务内容 | 报价 | 服务承包期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| G15（沈海）高速公路温州大桥段绿化日常养护服务 |  | 1年 |  |
| S10（温州绕城）北线段高速公路绿化日常养护服务 |  | 1年 |  |
| 投标总报价 | （大写） （小写） |  |  |

说明：1. 投标报价是指投标人为正确地完全履行招标内容及要求的价格体现，报价包括的内容及要求详见招标文件第四章要求。

2. 此栏内投标总报价应与附件三“分项报价一览表”（1）、（2）中总计价相加后所得的总价相一致。

▲不提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三

▲（1）G15（沈海）高速公路温州大桥段绿化日常养护服务

投标分项报价表

项目名称：                     项目编号：                     价格单位：元（人民币）

| 序号 | 项 目 |  | 月支出 | 年支出 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产折旧（） | 1、机械折旧 |  |  | 包含车辆保险、损耗及维修、保养、油耗等涉及的车辆所有费用 |
| 2 | 养护营业费用 | 2、人员工资 |  |  |  |
|  |  | (1)管理员 |  |  | （5人）此项各自每人每月不得低于2046元，否则按无效标处理 |
|  |  | (2)驾驶员 |  |  | （3人）此项各自每人每月不得低于2046元，否则按无效标处理 |
|  |  | (3)养护人员 |  |  | （人数）此项各自每人每月不得低于2046元，否则按无效标处理 |
|  |  | (4)机动人员 |  |  | （人数） |
|  |  | (5)社保费（5险） |  |  | （人数） |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 3、出勤补贴（按每人每天不少于10元计取） |  |  |  |
|  |  | 4、福利费用（春节、环卫节、其它重要节日等，最少按11天计取，不得低于标准工资的三倍） |  |  |  |
|  |  | 5、待遇费用（高温补贴等其它补贴，其中高温补贴按一线工人每人每年不少于800元计取） |  |  |  |
|  |  | 6、养护用品费 |  |  |  |
|  |  | 7、作业机具设备、车辆费 |  |  |  |
|  |  | 8、工具用品 |  |  |  |
|  |  | 9、浇水费 |  |  |  |
|  |  | 10、清残花落叶及绿化垃圾费 |  |  |  |
|  |  | 11、补植及其他费用 |  |  |  |
|  |  | 12、修剪费用 |  |  |  |
|  |  | 13、施肥费用 |  |  |  |
|  |  | 14、松土除草费 |  |  |  |
|  |  | 15、病虫害防治费 |  |  |  |
|  |  | ……… |  |  |  |
| 3 | 高速养护特殊费用 | 1、车辆上路通行费 |  |  |  |
|  |  | 2、高速封道措施费 |  |  |  |
| 4 | 驻地建设费用 | 1、水电费 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |
|  |  | 3、办公用品 |  |  |  |
|  |  | 4、业务开支 |  |  |  |
|  |  | 5、工区租赁费 |  |  |  |
|  |  | 6、伙食费 |  |  |  |
|  |  | 7文明创建费 |  |  |  |
| 5 | 不可预见费 | 意外事件处理费 |  |  |  |
|  |  | ……… |  |  |  |
| 6 | 经营管理费 |  |  |  |  |
| 7 | 利润 |  |  |  |  |
| 8 | 税金 |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |
| 10 | 安全生产费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 总计价（1年） |  |  | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |

注：1、以上核算需符合相关法律、法规及招标文件规定。

2、本表总计价应与附件二“开标一览表”中“G15（沈海）高速公路温州大桥段绿化日常养护服务”报价相同。

3、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

▲4、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

▲5、管理人员按5人、驾驶员按3人进行报价，不得变动；养护人员及机动人员人数不少于10人（驾驶员视作养护人员），项目管理人员等服务人员要求详见招标文件P55页“五、驻地建设要求及人员、车辆及设备配置”中规定。

6、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

▲（2）S10（温州绕城）北线段高速公路绿化日常养护服务

投标分项报价表

项目名称：                     项目编号：                     价格单位：元（人民币）

| 序号 | 项 目 |  | 月支出 | 年支出 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产折旧（） | 1、机械折旧 |  |  | 包含车辆保险、损耗及维修、保养、油耗等涉及的车辆所有费用 |
| 2 | 养护营业费用 | 2、人员工资 |  |  |  |
|  |  | (1)管理员 |  |  | （5人）此项各自每人每月不得低于2046元，否则按无效标处理 |
|  |  | (2)驾驶员 |  |  | （3人）此项各自每人每月不得低于2046元，否则按无效标处理 |
|  |  | (3)养护人员 |  |  | （人数）此项各自每人每月不得低于2046元，否则按无效标处理 |
|  |  | (4)机动人员 |  |  | （人数） |
|  |  | (5)社保费（5险） |  |  | （人数） |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 3、出勤补贴（按每人每天不少于10元计取） |  |  |  |
|  |  | 4、福利费用（春节、环卫节、其它重要节日等，最少按11天计取，不得低于标准工资的三倍） |  |  |  |
|  |  | 5、待遇费用（高温补贴等其它补贴，其中高温补贴按一线工人每人每年不少于800元计取） |  |  |  |
|  |  | 6、养护用品费 |  |  |  |
|  |  | 7、作业机具设备、车辆费 |  |  |  |
|  |  | 8、工具用品 |  |  |  |
|  |  | 9、浇水费 |  |  |  |
|  |  | 10、清残花落叶及绿化垃圾费 |  |  |  |
|  |  | 11、补植及其他费用 |  |  |  |
|  |  | 12、修剪费用 |  |  |  |
|  |  | 13、施肥费用 |  |  |  |
|  |  | 14、松土除草费 |  |  |  |
|  |  | 15、病虫害防治费 |  |  |  |
|  |  | ……… |  |  |  |
| 3 | 高速养护特殊费用 | 1、车辆上路通行费 |  |  |  |
|  |  | 2、高速封道措施费 |  |  |  |
| 4 | 驻地建设费用 | 1、水电费 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |
|  |  | 3、办公用品 |  |  |  |
|  |  | 4、业务开支 |  |  |  |
|  |  | 5、工区租赁费 |  |  |  |
|  |  | 6、伙食费 |  |  |  |
|  |  | 7文明创建费 |  |  |  |
| 5 | 不可预见费 | 意外事件处理费 |  |  |  |
|  |  | ……… |  |  |  |
| 6 | 经营管理费 |  |  |  |  |
| 7 | 利润 |  |  |  |  |
| 8 | 税金 |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |
| 10 | 安全生产费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 总计价（1年） |  |  | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |

注：1、以上核算需符合相关法律、法规及招标文件规定。

2、本表总计价应与附件二“开标一览表”中“S10（温州绕城）北线段高速公路绿化日常养护服务”报价相同。

3、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

▲4、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

▲5、管理人员按5人、驾驶员按3人进行报价，不得变动；养护人员及机动人员人数不少于20人（驾驶员视作养护人员），项目管理人员等服务人员要求详见招标文件P55页“五、驻地建设要求及人员、车辆及设备配置”中规定。

6、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：  年  月  日

▲投标分项报价表（清单报价）

| 2017年G15温州大桥段绿化养护工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 养护期 |  | 数量（项） |  | 单价 （元/㎡·年） |  | 合价 （元/项·年） | 备注 |  |
| 1 | 温州东互通绿化养护（面积90264 ㎡） |  | 1年 |  | 1 |  |  |  |  | 其中60000㎡的马尼拉草坪需要混播黑麦草（每年度1次，按有关养护规范施行） |  |
| 2 | 七都互通绿化养护(面积8958 ㎡） |  | 1年 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 中央隔离带及渐变段(面积29753.2 ㎡） |  | 1年 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 边坡（面积69300 ㎡） |  | 1年 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（一） | 198275.2㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017年S10绕城绿化养护工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 养护期 | 数量（项） | 单价 （元/㎡·年） |  | 合价 （元/项·年） |  |  | 备注 |
| 1 |  | 中央隔离带及渐变段绿化养护（面积81771 ㎡） |  | 1年 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 边坡绿化养护（面积132880 ㎡） |  | 1年 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 北白象枢纽（面积20000 ㎡） |  | 1年 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 瓯北、黄田互通及收费站 绿化养护（面积62606 ㎡） |  | 1年 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 仰义枢纽绿化养护（面积92102 ㎡） |  | 1年 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（二） |  | 389359 ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1）互通、枢纽区域按乔木占绿化面积（下同）的10%，灌木占40%，地被苗及草坪等占50%考虑（乔灌木按每平米种植有1株苗考虑）；

2）边坡及中央绿化带区域按乔木占10%，灌木暂70%，地被苗及草坪等占20%考虑（乔木按每平米种植有1株苗考虑，灌木按每平米平均种植有1.5株苗考虑）。

3）清单报价合计（一）、合计（二）的分项总价应与附件二中“开标一览表”的相应养护工程报价相一致。

▲4）不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：  年  月  日

附件四

技术规格、商务条款偏离表

投标人名称：                   招标编号：

| 内容 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  | 正偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 |  | 实际响应的具体内容 |  |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  |  |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 简要内容 |  |  |
| 商 务 偏 离 |  |  |  |  |  |  |

注：说明：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五

资格证明文件

    - 法定代表人授权书

温州市交通投资集团有限公司：

浙江国际招（投）标公司：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标人代表身份证复印件

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

    - 营业执照（复印件加盖公章）

    - 有效的省级交通运输主管部门核发的公路养护工程三类甲级及以上资质证书，或具备有效营业执照且营业执照具有园林绿化经营范围（复印件盖公章）

    - 检察机关出具的“无行贿犯罪档案记录”查询结果证明（复印件盖公章）

附件六

资信证明文件

（一）诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

（同投标文件同时提交）

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、诋毁、排挤其它投标人或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定，投标文件中所提供的资料全部真实、合法。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日 期

（二）政府社保部门盖章出具的拟派项目管理人员社保名单

五险一金社保缴费缴纳情况要求是社保单位出具的证明原件，需证明投标截止日前至少6个月的参保情况，10名管理人员社保缴费证明原件要求一人一张打印。

投标文件技术资信标中提供复印件，加盖投标人公章，原件按照招标文件要求密封提交，不提供原件的评分时将对其作出不利的评定。

（三）

投标人（2013年月1日至今的项目）相关项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购单位名称/项目所在地 | 服务面积或公里数 （合同金额） | 执行时间 | 采购单位联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、投标人（2013年1月1日至今的项目）相关项目业绩：

A、高速公路绿化养护业绩要求合同内年度绿化养护业绩，数量可以以公里数或者面积数计；若为非高速公路绿化养护服务业绩要求合同内年度绿化养护业绩，数量以面积计；业绩以合同文本及合同履行评价表文件原件为准。

B、签订时间及合同实际履行时间同为有效时间。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

(四)

项目负责人（2013年月1日至今的项目）相关项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购单位名称/项目所在地 | 服务面积或公里数 （合同金额） | 执行时间 | 采购单位联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、投标人（2013年1月1日至今的项目）相关项目业绩：

A、高速公路绿化养护业绩要求合同内年度绿化养护业绩，数量可以以公里数或者面积数计；若为非高速公路绿化养护服务业绩要求合同内年度绿化养护业绩，数量以面积计；业绩以合同文本及合同履行评价表文件原件为准。

B、签订时间及合同实际履行时间同为有效时间。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（五）

合同履行评价表

项目名称：                                         项目编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |
| 合同内容 |  |  |  |  |
| 合同执行时间 |  |  |  |  |
| 综合评定等级 | 优（ ） | 良（ ） | 合格（ ） | 不合格（ ） |
| 评定结论： |  |  |  |  |

业主单位名称（公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

联系电话:

日    期：    年   月   日

附件七-1

项目负责人简历表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |  |
| 职 称 |  |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 3、负责人相关项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  | 完成年份 |  |

注：

1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

2、项目负责人要求详见招标文件P55页“五、驻地建设要求及人员、车辆及设备配置”中规定。

3、本表中的负责人相关项目业绩可以不填写，详见附件六“资信证明文件”中的（四）“项目负责人（2013年月1日至今的项目）相关项目业绩”。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件七-2

拟派项目服务人员汇总表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本次服务中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 安全负责人 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 财务负责人 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 材料员 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 资料员 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 养护班组长1 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 养护班组长2 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 养护班组长3 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 养护班组长4 |  |  |
| ..... | 其余人 |  |  |  |  | ...... |  |  |

注：

- 填报人员包含管理人员和养护工人（驾驶员视为养护工人），人数不少于40人。若投标人现有雇佣人员无法满足招标所需投入人员数量，可根据上表对预期雇佣人员进行预申报，预申报人员信息可不体现姓名，年龄可填写年龄段。

- ▲项目管理人员不满足要求的作否决投标处理。管理人员合计要求10名：项目经理部要求配备项目负责人1名、技术负责人1名、安全负责人1名、材料员1名、财务负责人1名、资料员1名，养护班组长4名。

- 此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件八

拟投入的主要工器具、机械设备

项目名称：                                               招标编号：

| 序号 | 工器具、机械设备名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 本表所列为投标人拟投入的主要工器具、机械设备清单（投标人拥有的洒水车、巡查车（皮卡车）、预警车、封道作业车等车辆须提供行驶证复印件加盖公章，原件携带备查）。

2. 本表中所列工器具、机械设备产生的损耗价格应计入投标总价。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

# 第四部分   招标内容及要求

一、概述

1、本招标项目S10（温州绕城）、G15（温州大桥）段高速公路绿化日常养护服务（以下简称“本项目”）已由温州市交通投资集团有限公司批准实施，养护资金来源为自筹，项目已具备招标条件，现对该项目的养护服务进行公开招标，实行资格后审。

2、G15（沈海）温州大桥段绿化日常养护服务、S10（温州绕城）北线段高速公路绿化日常养护服务设置为一个标段，但中标合同两个路段分开分别签订一起备案，投标人必须对本项目所要求的所有招标服务内容进行投标报价。

二、服务范围及期限

1、服务区域概况及面积：

1.1  G15（沈海）高速公路温州大桥段（桩号：K1740+129-K1756+280）温州东互通绿化日常维养面积90264㎡，七都互通绿化日常维养面积8958㎡, 边坡面积69300㎡、中央隔离带及渐变段面积29753.2㎡，合计为198275.2㎡。主要工作内容为该绿地区域的乔木,灌木,小灌木等苗木草坪，实施补植（混播）修剪、除草、施肥以及病虫害防治等施工（其中温州东互通马尼拉的草坪在冬季需要黑麦草混播）。遇到“四边三化”、迎“国检”等重大检查考核工作时，按养护标准做好养护范围内的维养工作。。

1.2  S10（温州绕城）高速公路北线为双向六车道，北线起于温州市鹿城区仰义乡，路线起点和金丽温高速公路相接于仰义枢纽，路线终点位于乐清市北白象镇，并和G15沈海高速公路相接于北白象枢纽。全线长约26.602 km、连接线长约3.47km，总体走向为由西向东。起止桩号为K0+000-K26+553及连接线LK1+028-LK4+500。养护服务内容包括S10（绕城）高速公路黄田和瓯北互通及收费站绿化日常维养面积62606㎡、北白象枢纽绿化日常维养面积20000㎡和仰义枢纽绿化日常维养面积92102㎡、边坡绿化日常维养面积132880㎡、中央隔离带及渐变段绿化日常维养面积81771㎡,合计为389359㎡。主要工作内容为该绿地区域的乔木,乔灌木,小灌木等苗木实施补植、修剪、除草、施肥以及病虫害防治等施工。遇到“四边三化”、迎“国检”等重大检查考核工作时，按养护标准做好养护范围内的维养工作。

1.3现场踏勘：各投标人于投标截止时间前自行到项目现场进行踏勘以获取本次投标所需的现场资料及数据，费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘时，招标人联系人及联系电话见“投标人须知前附表”。

1.4《2017年S10绕城绿化养护工程量清单》、《2017年G15温州大桥段绿化养护工程量清单》；

| 2017年G15温州大桥段绿化养护工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 | 养护期 |  | 数量（项） | 单价 （元/㎡·年） |  | 合价 （元/项·年） | 备注 |
| 1 |  | 温州东互通绿化养护（面积90264 ㎡） | 1年 |  | 1 |  |  |  | 其中60000㎡的马尼拉草坪需要混播黑麦草（每年度1次，按有关养护规范施行） |
| 2 |  | 七都互通绿化养护(面积8958 ㎡） | 1年 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 中央隔离带及渐变段(面积29753.2 ㎡） | 1年 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 边坡（面积69300 ㎡） | 1年 |  | 1 |  |  |  |  |
| 合 计（一）198275.2㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017年S10绕城绿化养护工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 养护期 | 数量（项） | 单价 （元/㎡·年） | 合价 （元/项·年） |  | 备注 |
| 1 | 中央隔离带及渐变段绿化养护（面积81771 ㎡） |  |  | 1年 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 边坡绿化养护（面积132880 ㎡） |  |  | 1年 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 北白象枢纽（面积20000 ㎡） |  |  | 1年 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 瓯北、黄田互通及收费站 绿化养护（面积62606 ㎡） |  |  | 1年 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 仰义枢纽绿化养护（面积92102 ㎡） |  |  | 1年 | 1 |  |  |  |  |
| 合 计（二）389359 ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5工程量清单说明：

1）互通、枢纽区域按乔木占10%，灌木占40%，地被苗及草坪等占50%考虑（乔灌木按每平米种植有1株苗考虑）；

2）边坡及中央绿化带区域按乔木占10%，灌木暂70%，地被苗及草坪等占20%考虑（乔木按每平米种植有1株苗考虑，灌木按每平米平均种植有1.5株苗考虑）。

2、服务期限：1年。1年合同期满后，如招标人对中标人前一年的养护服务管理服务质量满意，遵守信约，前一年的服务质量考核为82以上分值时（详见考核办法），经相应行政监督部门同意后，可续签下一年的合同，最多续签两年。

三、绿化养护管理操作规程

1.养护标准

符合《中华人民共和国城市绿化条例》、《城市绿化工程施工及验收规范》、《园林绿化技术规程》、《温州市园林绿化工程验收标准》（修订）、《温州市园林植物养护技术规程》的规定，温州东互通达到绿化养护一级质量标准，其他区域达到绿化养护二级质量标准。

1）乔木  树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，设施完好。

2）花灌木  适时开花，株形丰满，枝叶茂密，无缺株，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时整齐一致。

3）地被草坪  外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，生长季节不枯黄，修剪及时，基本无杂草。

4）花坛花带  轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰。

5）病虫害防治  绿化养护技术措施完善，管理得当，病虫害控制及时，无明显虫害发生。

2.质量技术要求

2.1灌溉和排水

1）排水：严格保持绿地排水通畅，大雨后及时排出局部积水，每株树都要避免雨后根部淹水，避免绿地积水；下暴雨后，要确保排水通畅。

2）灌溉：根据土壤湿度及时灌溉，夏季浇水时间应在下午4点以后；水量适当，既要浇透不能只湿地皮不湿根，又不可水分过多，以防底土过湿而影响植物根系生长。第二天上午土壤湿度达到“耕性”状态时，立即松土，以切断上部毛细管，减少土表水蒸发。不得出现树木因缺水死亡的现象。

3）根据季节适时浇水、排水。

2.2 中耕除草、挑草

1）树木根部附近土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季每季度松土一次。在生长旺季，每月松土除草1-2次。中耕除草应选在晴朗或初晴天气，土壤不过分湿润的时期进行。中耕除草以不影响根系生长为限。

2）人工挑草有利于地被植物的保护，防止杂草与地被争水争肥影响地被健康生长。

2.3 施肥

1) 行道树要求每年施肥二次，绿地内各类树木要求一年施肥二次，肥料为复合肥或肥饼，施肥时需通知招标人，以招标人验收为准；改善土壤理化性状，保持土壤疏松。不出现因缺肥造成树木产生病害。

2.4病虫害防治

1）对绿化植物为害及普遍又严重的“五小、二病”加强防治。五小指：疥虫、蚜虫、粉虱、蓟马、叶螨；二病指：病毒病、线虫病、还应该对天牛以及其他病害进行防治。

2）综合防治，以防为主；病虫害危害控制在以不影响观赏效果的范围之内。其中食叶性害虫危害的叶片，每株不超过10%；刺吸式害虫危害的叶片，每株不超过15%；无蛀干性害虫的株树在2%一下。

3）部分树木冬季必须刷白，及时防治病虫害。发现枯枝、死枝必须24小时处理完毕；对枯死的树木应连同根部在24小时内挖除，并在48小时内补种完毕。

4)配备专职人员，应每天检查病虫害发生情况，发现病虫害应在48小时内治理完毕，并做好病虫害防治工作台账，要求树木常年无明显病虫害。

2.5修剪

1）乔木类主要修除病虫害枝，扭伤枝以及枯烂枝。主梢明显的乔木应保护顶芽，孤植树应保留下枝，保持树冠丰满；

2）灌木类修剪遵循“先上后下，先外后内，去弱留强，去老留新”的原则进行，修剪促使枝叶茂盛，分布匀称；

3）色块应及时整修，保持和达到设计要求；

4）一年至少对树木保持三次以上大型修剪。树木要求无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝、无死树木现象。

5）草坪内草高不得超过10cm，常绿草高不得超过6cm，草种基本纯，无杂草，草坪覆盖率应大于95%，无孔秃现象。

6）整形植物必须技术修剪保持形态，悬垂植物生长健壮，整体效果好。采用修剪等特殊手法，控制高度，植物高度不得影响交通视线。

2.6 剥芽

对女贞、香樟等树种在春季应及时剥去主干上根基部的萌蘖条；

2.7 防寒、防冻措施

寒流来临前应采取根基培土、主干、和根颈包扎等措施，防寒工作宜在常规寒流来临前完成，如遇有大雪及时清除树冠积雪，但不要损伤树冠。

2.8 抗台风及紧急情况抢救措施

1）高大乔木在台风来临前，应以预防为主的原则，对树木存在根浅、迎风、树冠大、树枝过密以及立地条件差等，要根据实际情况分别采取绑扎、加土、扶正、疏枝、加桩等几项综合措施。

2）绑扎宜采用8号铅丝或绳索绑扎树干，绑扎点应衬垫橡皮，不得损伤树枝；另一端必须固定；也可多株串联起来再行固定。

3）加土：树穴内的土壤，出现低洼和积水现象时，必须在台风来临前加土，使根颈周围的土保持馒头状。对枝叶茂密、树冠庞大的树木经行疏稀修剪；

4）如果在台风暴雨中树木倒伏，应先强行修剪疏冠，在土壤耕性状态时扶起重栽，重栽后必须采取有效的固定措施，按树木的大小及相应规范进行固定，如用三角撑、四角撑等。

5）台风过后影响人身及交通安全、畅通的树木要求在12小时内处理完毕，其余受损树木等应在48小时内处理完毕。

2.9 环境卫生：

1） 要求绿地整洁，草坪与树穴内无杂草，不得有石块、果壳、纸屑及其他垃圾，树木无张贴、无钉子、铁丝等破坏树木生长的东西。修剪留下的树枝及草末要求在当天必须清理完毕。

2）修剪下的枯枝等废弃物在接到甲方通知后24小时内清理完毕并及时外运。

2.10 树木成活率

新栽树木成活率在95%以上；原有树木保存率在100%，无死株、无缺株（人力不可抗拒的自然灾害除外）。由自身养护及防护措施不到位造成树木死亡率超过甲方标准，损失的费用由中标人承担（如补植，树木品种规格应一致，胸径误差≤20%）。如果非法侵占或砍伐树木，要及时向招标人汇报，由招标人配合中标人追查，补植由中标人负责。

2.11  补植

遇到因人为或其它因素造成的树木损坏，必须无条件在48小时内补种完毕，包括因重大活动造成的损坏，无条件按招标人要求完成补种并保活，否则招标人有权自行进行补种，由此产生的费用在支付给中标人的合同款中扣除。

2.12加强安全管理。

1）日常巡查管理应注意安全，做到文明作业，浇水必须在下午3点半以后或者上午10点之前），冬季浇水根据市有关通知另作调整，不影响行人和车辆通行，确保安全。

2）遇到灾害性天气，应及时组织人员进行抗旱浇水、抗台护绿、抗雪保绿工作。

3）发现安全隐患立即排除，若因管护不善造成事故及由此产生的一切责任由中标人承担。

4）按交警、路政部门要求，车辆及作业人员必须严格按交警及管理部门要求办理审批并按要求规范作业。

2.13加强应急管理

1）制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报招标人备案。

2）建立应急备货制，备货的内容有：①抗旱、防汛、抗台、抗寒、抗雪等物资（钢管、毛竹、水泵等）；②容器苗木，主要是夏季易干枯的灌木品种。③栏杆等易损设施。

3）遇灾害性天气，听从招标人统一指挥，及时组织人员夏季抗旱、抗台，冬季遇积雪必须及时组织人员进行抗雪。遇到树木斜倒时，根据招标人要求，做好清障扶正工作。

4）做好防台树木支撑工作，在市气象台发出台风预警信号以后，立即做好树木支撑工作.

5）做好养护范围内的苗木抗台应急措施，不听从招标人指挥，拒绝采取乔木抗台措施的或措施不力的，招标人有权指定第三方完成并双倍扣除相关费用。

2.14 及时向招标人反映

1）招标人对绿化情况进行登记管理，在绿化养护移交后，若发现垃圾死角、缺株、死株是招标人未进行登记管理的，需及时向招标人反映，第一次由招标人及时进行处理，处理完毕后，后续还出现类似问题，均需中标商负责。

2）对损坏绿化、侵占绿地的现象应及时予以制止，遇到严重的破坏树木行为应及时上报招标人及执法部门，并做好配合。

3. 管理及作业要求

3.1中标人应建立完善的管理制度；并建立健全的管理制度及档案资料（包括对树种、数量、更换等情况及时记录入档）；

3.2 中标人必须信守承诺，认真落实具有相应的技术固定养护人员；

3.3 中标人应认真落实具有相应技术的固定养护人员；每位上岗员工在上岗工作前，应接受过绿化技术普及培训，安全教育，包括道路交通安全教育，机械操作规程教育，消防教育等，明确每项养护工作的质量要求，并按规定操作；

3.4 养护人员必须挂牌上岗，统一穿着工作服，工作鞋，不能穿拖鞋上岗操作；

3.5 中标人应制定各类应急措施，如发生车损、土方倾倒、树木被台风吹倒等情况，在半小时内赶到现场，拍照后汇报招标人，并立即处置现场，尽快恢复绿化面貌及交通设施；

3.6 每天巡视养护路段，遇有交通事故、树木倒伏等突发情况，及时赶到现场作业，尽快恢复绿化面貌或交通设施；

3.7 各类农药专门放置，并安排专人保管，专人使用；

3.8 机械设备的操作者，必须持有专门的上岗证书，不得擅自违章操作；

3.9 制定安全生产奖罚制度，对违反制度的工作人员，根据情节轻重予以教育和处罚；

3.10 实行挂牌施工，标明施工范围、内容、开竣工日期、施工单位、项目经理、监督电话、牌子置于施工范围明显处，以便监督；开展文明施工，职业道德教育，做到无野蛮施工，无违章施工和无重大安全伤亡事故；

3.11 施工现场的材料堆放整齐有序，施工结束后做到工完场地清，如割完草皮后及时将草屑清理干净；

3.12 绿化维护及保洁所用耗材、材料装备设施；水、电的接入及费用；人员食宿、安全等均由中标人自行负责解决，包含在投标总价中；

3.13 在合同执行期内，投标人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受招标人及有关部门的监督、检查和管理。

3.14 项目负责人到岗率应达90%以上，平常巡查管理由专业技工负责。

3.15 养护用水不得使用道路周边河渠水，请投标人报价时充分考虑养护用水费用。

3.16 本项目不得转包、分包。

4. 交通运输

中标人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由中标人承担。中标人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

5. 中标人的安全责任

5.1  中标人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行招标人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及招标人有关安全工作的指示。

5.2  中标人应加强施工作业安全管理，严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对中标人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

5.3  中标人应按招标人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送招标人审批。中标人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

5.4  中标人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

5.5 由于中标人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由中标人负责赔偿。

5.6在整个施工过程中对中标人采取的施工安全措施，招标人有权监督，并向中标人提出整改要求。如果由于中标人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任应由中标人负责。

6． 交通组织

6.1  除合同另有约定外，招标人应与管辖交警、路政部门协商，在现场建立统一交通组织管理施工场地的事项，履行合同工程的交通安全施工职责。

6.2除合同另有约定外，在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，招标人和中标人应立即向当地政府报告。招标人和中标人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

7.  环境保护

7.1  中标人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

7.2  中标人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送招标人审批。

7.3  中标人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因中标人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其它中标人施工等后果的，中标人应承担责任。

7.4  中标人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

7.5  中标人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

7.6 中标人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

7.7  在养护工程施工过程中对中标人采取的环境保护措施，招标人有权监督，并向中标人提出整改要求，如果由于中标人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任应由中标人负责。

7.8  在养护工程施工期间，中标人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除运走。

7.9 中标人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏。

8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，中标人应立即通知招标人。招标人和中标人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。招标人和中标人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

四、报价要求及其他说明

1.  投标报价

1.1本项目投标报价采用固定总价承包，▲投标报价大于人民币350万元及以上的作否决投标处理。投标总价必须包括在在招标人指定服务区域内乔木、灌木、小灌木、草坪等地被植物的养护管理（包括浇水、清残花落叶及绿化垃圾、意外事件处理、补植、修剪、施肥、松土除草、病虫害防治等绿地养护工作，其中温州东互通马尼拉的草坪在冬季需要黑麦草混播。遇到“四边三化”、迎“国检”等重大检查考核工作时，按养护标准做好养护范围内的维养工作。）

1.2所有费用包括内容详见招标文件第一部分投标人须知第11.2条规定。

总之，投标人认为为完成本招标文件规定的工程承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、技术措施费、机械进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

▲注：投标人报价不得低于以下报价要求，低于或不响应的投标文件作否决投标处理。

| 序号 | 报价要求 |
| --- | --- |
|  | 结合本项目具体情况，要求本次投标认员工基本工资最低不得低于温州市市区本年度最低工资标准的110%（市区最低月工资标准1860元/月，第二年续签的，根据最新的市区最低月工资标准进行调整）（最低工资不包括下列四项收入：延长工作时间的工资；中班、夜班、高温、低温、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；贴补伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入；法律、法规和国家规定的劳动者应当享受的福利待遇等）。本项目最低工资标准为每人每月1860*110%=2046元人民币。 |
|  | 投标人员工社会保险报价必须按《关于公布市区2016年度社会保险缴费标准的通知》（温人社发〔2016〕151号）文件标准计入，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。注： 养老保险基数为2586，单位须缴纳的比例为14%，即362.04元； 工伤保险基数为2586，单位须缴纳的比例为1.00%，即25.86元； 生育保险基数为2586，单位须缴纳的比例为0.80%，即20.69元； 失业保险基数为2586，单位须缴纳的比例为1.00%，即25.86元； 医疗保险保险基数为4310，单位须缴纳的比例为5.2%，即224.12元。 |
|  | 节假日补贴最少按年度11天计取，要求按最低发放工资标准的三倍发放节假日补贴。本项目要求每人每年不少于2250元人民币。 |
|  | 高温补贴共4个月（六、七、八、九共四月，逐月发放，一线工人每人每月不低于200元人民币）按相关规定发放。本项目要求每人每年不少于800元人民币。 |
|  | 特殊岗位津贴发放标准按10元/每人/每出勤日。本项目要求每人每年不少于3650元人民币。 |
|  | 税金不得低于投标总价（不含安全生产费）的11%。 |
|  | 利润金额不得低于投标总价（不含安全生产费）的5%。 |
|  | 安全生产费不低于其他投标报价总和的1.5%。 |

（1）招标人提出的承包区域面积变更，根据原中标综合单价计算变更费用。但属于中标人投标漏项少算的费用不得追补。

（2）发生不可抗力的因素造成中标人直接损失的费用，经鉴定核准，招标人酌情予以一定补偿。但属于中标人可以预见、预防，而中标人预防不力所造成的损失，不予赔偿。其经济损失由中标人承担。

1.7  ▲高速公路养护特殊费

交通管理费按年进行总额包干，包含在投标总价内，工作性质和内容包括实施日常养护工程、办理各类施工审批手续、交通管理维护、车辆通行费、事故应急封道、检查封道、安全隐患封道及应招标人、交警要求等与此有关的一切作业的费用。中标人不得以任何理由追加支付交通管理费。

1.8  ▲安全生产费

用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，已经包含在投标总价内，招标人不再另行支付。如中标人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则中标人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，招标人不再另行支付。

1.9  ▲保险

中标人应办理工程一切险和第三方责任险以及现场作业人员的人身意外险。费用包含在合同总价内，招标人不另行支付。

1.10  中标人驻地建设

中标人驻地建设自行解决，并要求包含在投标总价内，工区等设置必须严格按照相关条款要求执行，要求中标人做好驻地的标化工地建设及管理人员、设备配置。

1.11  承包期间如遇政策原因最低工资调整，合同价不调整；投标人应在投标报价时充分考虑该因素。

1.12  本项目承包期内，中标人必须对承包区域内有死株现象发生的苗木及时进行补种。承包期满后，招标人对养护区域内所有苗木进行移交验收，苗木数量必须与中标后移交时双方确认的量与补种数量之和相一致，若少于该工程量，则在退还履约保证金之前必须进行补种，否则履约保证金不予退还。

1.13  中标人的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及中标人的利润和应交纳的税金等。中标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

2.  承包期限

2.1  养护工期：以双方商定的开工日期为准，计划工期为（一年）12个月。

3.  结算方式

3.1．付款方式为先做后结,由招标人根据前一个季度的考核结果支付季度平均数，每季度的15日结前一个季度的承包经费（遇节假日顺延）, 每季度第一个月15日为支付日。

3.2．每季度由中标人按合同总额和季度中每月的考核结果得分金额向招标人结算，并出具有效收据。

3.3．根据每季度的每月按本招标文件有关约定作出的考核结果，处罚金额按季度扣除。

3.4．承包到期后根据考核结果将余款一次付清。

五、驻地建设要求及人员、车辆及设备配置

1、驻地建设要求：

▲中标人应根据养护工程需要设置1个项目经理部，以项目经理部为单位设置2个工区（项目经理部根据需要可与其中的一个工区设置在一起）：1个S10工区、1个G15工区。

工区要求：为便于管理，养护工区必须设置在离高速口2km以内范围内，总使用面积不少于500m2，其中工人宿舍必须满足养护工人人均不少于4m2以上标准、须设置仓库（机具间和农药间分别设置）、食堂、管理办公用房。

2、人员配置：

拟投入的服务人员要求不少于40人。其中：

▲管理人员合计要求10名。项目经理部要求配备项目负责人1名、技术负责人1名、安全负责人1名、材料员1名、财务负责人1名、资料员1名，养护班组长4名。

▲养护工人合计要求30人。G15工区要求配备养护工人不少于10人；S10工区要求配备养护工人不少于20人。

中标人必须严格按上述人员要求落实到位，并保持人员的固定性与稳定性，项目负责人到岗率应达90%以上，合同签订后一周内按投标文件承诺将所有投入服务人员上报招标人备案。项目负责人、主要管理人员及技术人员原则上不允许进行更换，如果更换，须经招标人同意，更换人员的业绩、经历、资质等不得低于原投标要求。同时按合同相关条款处以罚金。

3、岗位人员要求：

▲3.1项目负责人具有园林绿化专业中级及以上职称，具有绿化养护实际经验。需提供绿化日常养护项目业绩（需提供合同原件）。

3.2工区负责人具有园林绿化专业中级及以上职称。

3.3安全负责人具有安全生产监管部门颁发的培训合格证书，且在有效期内。

3.4财务负责人具有初级及以上会计师证书。

3.5材料员、资料员需具有行业主管部门颁发的上岗证书。

3.6养护班组长具备绿化上岗证书。

4、车辆及设备配置：

▲拟投入施工作业车不少于6辆。其中洒水车（5吨以上）不少于1辆，巡查车（皮卡车）不少于1辆，预警车不少于2辆、封道作业车不少于2辆。上路车辆必须符合高速公路交警及路政要求。

实施养护作业路段应配备交通标志等设施，指定专人维持车辆通行秩序。如因中标人措施不力，导致阻车或事故频发而造成较大影响，引起索赔、赔偿或养护费用增加时，应由中标人承担一切责任和费用。

绿篱机不少于10台，割灌机不少于20辆，草坪机不少于1台，高枝剪不少于1个，打药车不少于1辆。

▲本次招标要求投入的车辆（洒水车、巡查车、预警车、封道作业车）及设备，须在合同签订后10天内进场，并向招标人提供针对本项目投入车辆的机动车行驶证并备案。如承包商不能按投标承诺车辆按时进场，招标人有权上报交通主管部门，解除合同，按承包商违约处理。

六、现场条件

1．本项目所涉及的人员食宿和作业工具、服装等均由中标人自行负责解决。本项目所涉及的人员全部由中标人自行负责解决。

2．作业工具的临时停放由中标人负责，养护设备及车辆等进入养护区域内作业的，若涉及交警、路政部门准许等手续的，中标人须按相应规定办理，若未办理引起的一切后果，由中标人自行承担。

七、考核及处罚标准

1、本项目考核办法分《日常不定期考核及办法》和《月度检查考核及办法》，日常不定期考核由招标人以抽查的方式进行，检查将采取明检、暗检相结合的方式，以暗检为主，如需承包公司配合的将提前一小时通知该单位派员参加。每月不少于一次，具体奖罚措施及标准根据附件一（1）《日常养护不定期考核（检查评分标准及办法）表》直接扣现金。月度考核在每月养护例会前进行，

（2）有投诉、媒体曝光的影响环境卫生事件,经核实是由中标人或作业人员责任引起的将予以处罚,处罚额度为每发现一次并核实扣季度规定支付总额的2%。

（3）罚款从每月承包经费中扣除。

（4）当月考核分数<60分，当月不予计量支付；超过三次考核分不合格，除当月不予计量支付外，并且不予计量支付全年度剩余的5%金额。招标人有权对合同进行终止处理，并没收质保证金，中标人不得参加下一次养护招标，对中标人带来的损失，均由中标人自行处理。

2、根据要求规定，日常养护与应急养护，绿化养护经验收合格，按季度计量支付总额的95%，剩余5%质保金，将根据招标人开展的考评成绩按规定予以支付，具体考核分数根据该年内各月之和除以12取平均分数。

3、日常养护工作考核采用不定期检查、月度定期检查，季度和年度考核评比方式相结合的综合考核办法。

4、招标人每月对中标人完成的情况进行验收和确认，按季度进行计量支付。中标人每期中期支付计量报表必须在次季度第一个月的10日前报招标人备案。每季度的15日结前一个季度的承包经费（遇节假日顺延）, 每季度第一个月15日为支付日。

5、招标人每月月末根据考核情况填写奖罚单，经中标人签字确认后（招标人与路政或交警签字同样生效），《日常养护不定期考核（检查评分标准及办法）表》及《日常养护月度检查考核（评分标准及办法）表》经分管领导及总经理审批同意后，交财务部对中标人进行奖罚，奖罚款由财务部在当季的日常养护计量款中予以兑现，同时将考核结果报公司工程管理部备案。

6、根据检查结果，招标人通过下发《日常养护任务通知单》或《养护工作联系单》提出整改意见，督促中标人制定整改计划，及时处理不达标项目。中标人需按时将整改处理结果以《承包人报告单》的形式反馈至招标人，招标人应及时检查中标人的整改结果。除相应罚款外，由招标人根据考核情况对中标人采取书面通报、警告等方式，并上报温州市交投集团。

《绿化工程养护项目考核办法》

1、绿化工程养护项目考核办法分《日常不定期考核及办法》和《月度检查考核及办法》，日常不定期考核由招标人的工程管理部以抽查的方式进行，每月不少于一次，具体奖罚措施及标准根据《日常养护不定期考核（检查评分标准及办法）表》直接扣现金。月度考核在每月养护例会前进行，具体标准根据《日常养护月度检查考核（评分标准及办法）表》，月度考核按如下标准进行等级划分：

90分以上为优， 70分至90分为合格（包括70和90分），60分至70分（包括60分）为基本合格，60分以下为不合格。招标人按养护要求与计量支付款挂钩，具体如下：

考核分        质量等级        支付标准.

＞90分        优   秀        每增加1分，项目合同价线性递增1%

70≤X≤90     合   格        按合同价格支付

60≤X＜70     基本合格       每降低1分，项目合同价线性递减2%

≤60           不合格        不予计量支付

考核结果与季度支付挂钩。

2、根据要求规定，日常养护与应急养护，绿化养护经验收合格，季度计量支付总额的95%，剩余5%金额，将根据招标人开展的年终考评成绩按规定予以支付，具体考核分数根据该年内各月之和除以12取平均分数。

年平均分        质量等级        支付标准.

＞90分        优   秀        每增加1分，剩余5%金额线性递增1%

70≤X≤90     合   格        按合同价格支付剩余5%金额

60≤X＜70     基本合格       每降低1分，剩余5%金额线性递减2%

≤60           不合格        剩余5%金额不予支付

3、日常养护工作考核采用不定期检查、月度定期检查，季度、半年度和年度考核评比方式相结合的综合考核办法。月度考核一次考核分不合格，当月不予计量支付；超过三次考核分不合格，除当月不予计量支付外，并且不予计量支付全年度剩余的5%金额。

4、招标人应每月对中标人完成的情况进行验收和确认，按季度进行计量支付。中标人每期中期支付计量报表必须在次季度第一个月的10日前报招标人备案归档。

5、招标人每月月末根据考核情况填写奖罚单，经签字确认后（招标人与路政或交警签字同样生效），《日常养护不定期考核（检查评分标准及办法）表》及《日常养护月度检查考核（评分标准及办法）表》经分管领导及总经理审批同意后，交招标人财务部对中标人进行奖罚，奖罚款由财务部在当季的日常养护计量款中予以兑现，同时将考核结果报公司工程管理部备案。

6、根据检查结果，招标人通过下发《日常养护任务通知单》或《养护工作联系单》提出整改意见，督促中标人制定整改计划，及时处理不达标项目。中标人需按时将整改处理结果以《承包人报告单》的形式反馈至招标人，招标人及时检查养护施工单位的整改结果。

7、除相应罚款外，由招标人根据考核情况对中标人采取书面通报、警告等方式，并上报温州市交投集团。

8、合同执行过程中中标人有以下情况之一的：

1）招标人各类通报未及时整改；

2）违反本合同或有关规定引起交通事故或严重影响通行车辆安全的；

3）违反相关规定，受到媒体负面爆光或影响招标人声誉和损失的；

由招标人给予中标人书面警告1次，合同执行期间，三次以上警告（含三次），中标人必须更换相关工区主任及主要责任人；五次以上警告（含五次），中标人不得参加下一次养护招标。

日常养护不定期考核（检查评分标准及办法）表

| 工程 项目 | 养护质量标准 |  | 考核 方式 | 处罚标准 | 考核频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人经营管理要求 | 1、在养护区域内设有养护工区及养护人员的住宿点。 |  | 业主代表不定期派人抽查清点 | 未设置扣除相应的履约保证金，直至解除合同。 | 不定期抽查，每月至少考核二次，未达标项目均需整改到位。 |
|  | 2、严格按《温州市园林植物养护技术规程》等技术规范要求进行浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、补植，负责承包养护日常工作。技术规范要求要上墙。 |  |  | 未上墙扣600元 |  |
|  | 3、工作责任制要落实到专业养护组，工作有日记台账，每月有工作计划安排表，每月有工作完成情况月报。 |  |  | 发现一项未做扣200元 |  |
|  | 4、投入车辆及机械必须符合合同要求，不得弄虚作假，挪作它用。 |  |  | 发现一次违规扣1000元 |  |
|  | 5、投入养护人员数量必须满足合同要求。并保持人员的稳定性，项目负责人到岗率应达90%以上。养护工人到岗率98%以上。对考勤进行抽查。 |  |  | 发现少1人/次扣1000元 |  |
|  | 6、投入养护人员要求具有相对的稳定性。合同签订后一周内按投标文件承诺将所有投入服务人员上报业主备案，不得随意更换。主要管理人员和技术人员原则上不允许进行更换。 如果必须更换，须经业主同意，同时更换人员业绩、经历、资质等不得低于原投标要求。 |  |  | 经业主同意后更换项目负责人发现一次扣20000元/人；经业主同意后更换主要管理人员和技术人员扣10000元/人；擅自更换养护人员，处以双倍处罚，并责令按要求整改。 |  |
| 乔灌木养护管理质量要求 | 1、根据设计意图体现植物造景，养护精细，生长茂盛，景观良好。原有乔灌木保存率或新栽树木成活率均在95%以上。 |  |  | 达不到成活面积扣1000元/互通。 |  |
|  | 2、乔灌木避免缺株、死株，如发生死树必须在规定时间内完成零星补植，新补植的乔灌木树种、规格与原有的相近，不得补植截干树苗。 |  |  | 发现一处扣200元/块 |  |
|  | 3、乔灌木修剪整形要除去长枝、病虫枝、枯死枝、伤残枝，每年休眠期进行。修剪时剪口平滑，树冠丰满完整，骨架均匀。树穴底部干净、无杂草，修剪后树枝条及时运走。 |  |  | 发现一处扣100元/块 |  |
|  | 4、每年要对互通内树木各施肥两次以上，施有机肥与化肥。施肥时对树根部的土壤进行松土，使土壤得到改良。不少于2次做好病虫害的防治，喷洒农药，无因病虫害原因影响景观效果。 |  |  | 少一次扣2000元 |  |
|  | 5、在台风季节前，对树冠大、根系浅的迎风树进行疏枝，做好支撑保护。台风过后及时扶正或清除倒地树。 |  |  | 发现一处扣500元 |  |
|  | 6、无违规砍伐、移植现象，对互通内树木的树种、数量，乔灌木、植被等以及补植的情况建立档案备查。 |  |  | 发现没有建档一次扣100元 |  |
| 小灌木（色块）及草坪养护管理质量要求 | 1、小灌木（绿篱、色块）及草坪保存率在95%以上。养护要保持树叶茂盛、叶片正常，绿篱、色块无断缺、草坪无枯死现象，每年10月8日前后，黑麦草及时混播，冬季补绿。 |  |  | 少一处扣100元/块。 |  |
|  | 2、小灌木（绿篱、色块）的修剪应促进其分枝，保持全枝丰满，按不同地段的绿化造型保持其整体美观。开花的灌木要在开花后修剪；一般的小灌木（绿篱、色块）一年要修剪6次以上；暖季型草坪修剪高度不超过8厘米，冷季型草坪修剪高度不超过10厘米；草坪内基本无杂草、刁草，与灌木（绿篱、色块）的分界清晰流畅。修剪后枝条树叶及时运走。边坡除草原则上一月一次，一年至少要修剪6次以上，特别是重大节假日之前要全面除草。 |  |  | 未按规定频率进行养护，每少一次5000元；少一处扣100元。 |  |
|  | 3、施肥应重视树种、生长期及观赏不同要求而定，严格控制化肥用量，多施有机肥。施肥时必须同时松土、除草、浇水，使化肥效果充分发挥。 |  |  | 发现一起罚100元 |  |
|  | 4、及时防治病虫害，在使用农药喷洒时，尽量做到药液成雾状，应注意不同药性对某些植物的药害。 |  |  | 发现一起罚100元 |  |
|  | 5、气候干旱时应及时浇水，发现单株小灌木（绿篱、色块）枯死及时铲除；枯死面积在3平米以上的应该及时补植。草坪枯死面积在3平米以上的应该及时补种。补植的苗木与原有苗木品种相同，规格相近。 |  |  | 不按业主规定及时完成，罚1000元。 |  |
| 规范专业要求 | 1、专业人员须持证上岗，养护工人应熟练掌握园林机具的操作技能，保养好各种机具。 |  |  | 发现一起罚100元 |  |
|  | 2、注意生产安全，规范封道，在作业的工人须穿反光黄马褂背心，在作业地点要设置警示标志，注意行人、车辆及自身安全。修剪下来的树叶、残枝、杂草必须及时清除。 |  |  | 发现一起未穿反光背心罚100元，随意横穿高速公路罚100元，未按规范设置标志标牌一次罚200。 |  |
|  | 3、配药、喷药人员必须有安全保护措施，穿工作服，带胶皮手套、口罩、风镜等，作业时不准吸烟、喝酒、进食。 |  |  | 发现一起配药、喷药人员未穿安全保护措施罚100元， |  |
|  | 4、文明施工，衣着整洁，礼貌待人，遵纪守法。 |  |  | 发现一起罚100元 |  |
| 档案管理要求 | 1、要有专人负责档案资料的收集与管理，按要求建立和使用信息化系统。 |  |  | 未及时上传资料一次罚200元 |  |
|  | 2、健全的考勤制度、健全的组织管理制度、养护质量监督管理体制。 |  |  | 未健全制度的一项罚200元 |  |
|  | 3、健全的施工日记、应急情况的预案措施。 |  |  | 未及时安全记录台帐罚300元/次，未及时施工日记罚100元/次 |  |
|  | 4、年末前对上述档案进行分类整理，参照业主（业主代表）要求装订成册，形成预立卷，并编制目录，规范分类归档。 |  |  | 未分类归档不办理结算支付手续。 |  |

| 日常养护月度检查考核（评分标准及办法）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 检查内容及要求 |  |  | 评分 分值 | 得分 |
|  | 绿化养护部分（60分） | 草坪 | 整齐雅观，无坑洼积水，无裸露地或空秃残缺。10月中旬开始对温州东互通区内马尼拉草坪区域进行黑麦草混播作业。（约6万平方米） | 15 |  |
|  |  |  | 草的高度一致，马尼拉草与黑麦草的高度控制在7cm—10cm。 |  |  |
|  |  |  | 勤除杂草，杂草率低于3% |  |  |
|  |  |  | 边坡杂草原则上每1月修剪1次，高度不超过15cm。 |  |  |
|  |  |  | 死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，草坪覆盖率在95%以上 |  |  |
|  |  | 灌木、花卉 | 花繁叶茂，造型美观，无枯枝残叶，植株整齐一致。 | 15 |  |
|  |  |  | 花灌木和草本花卉要求在花芽分化前进行修剪，花谢后及时将残花残枝剪去。 |  |  |
|  |  |  | 绿篱修剪每季度1次。 |  |  |
|  |  |  | 对植物进行灌溉和施肥时，肥料不能裸露。 |  |  |
|  |  |  | 勤除草和松土，不能伤根及造成根系裸露与黄土裸露。 |  |  |
|  |  |  | 对缺株死株的苗木进行补植，一年补植2次，要求种类求规格并尽力与原来植株接近，成活率在95%以上。 |  |  |
|  |  |  | 提倡综合防治，以防为主，及时做好病虫害的防治工作，危害率在5%以下。 |  |  |
|  |  | 乔木 | 要求枝叶健壮，枝条粗壮，叶色浓绿，无枯枝残叶。 | 10 |  |
|  |  |  | 要求在叶芽和花芽分化前进行修剪 |  |  |
|  |  |  | 种植3年以内的乔木要适当增加施肥量和次数，肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土、踏实、浇足水，找平，忌肥料外露 |  |  |
|  |  |  | 及时清理植株死亡、残桩，及时扶正树干倾斜或者倒伏。要求在规定时间内补植回原来的树种并力求规格与原来的树木接近，保证成活率在98%以上。 |  |  |
|  |  |  | 及时做好病虫害的防治工作，危害率在5%以下，单株受害程度在5%以下 |  |  |
|  |  | 绿化其他 | 全面修剪每年不少5次，特别是元旦、清明、五一、中秋、国庆、春节等重大节假日之前（原则上要求每1月修剪1次）。清理出的杂草不随意堆放、不焚烧，应及时清运出绿化场地，当日清理出的杂草，当日要清运 | 15 |  |
|  |  |  | 整形修剪必须聘用有技术的工人进行操作。 |  |  |
|  |  |  | 绿化养护工人不得随意破坏高速公路设施，如需开隔离栅进入互通等绿化场地，离开场地后，应及时封好隔离栅。 |  |  |
|  | 人员及机械（10分） |  | 人员和机械投入必须满足合同要求，不得随意挪作他用。 | 10 |  |
|  | 安全（15分） |  | 有专人负责安全，作业人员着统一安全标志服，作业区域封道交通安全标志摆放规范，车辆按规定行驶和停靠，并按规定做好安全记录。 | 15 |  |
|  | 档案管理及信息化系统建设（10分） |  | 做好每日绿化养护施工记录和绿化苗木建植档案，并及时上传信息化系统，并上报月度总结和下月计划 | 10 |  |
|  | 巡查（5分） |  | 每周巡查一次，做好巡查记录。 | 5 |  |
|  | 零星任务（5分） |  | 能按业主要求完成其他零星工作和应急响应及处理 | 5 |  |

# 第五部分   评标原则及方法

据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等相关法规特制定以下评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后即公布投标人技术资信标得分情况，之后开商务标；对商务标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

四、评标办法

本次招标采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为第一的中标候选人的评标方法。根据招标要求，总分设定为100分；其中技术资信分80分，商务分（报价）20分。

五、评分细则

1、技术资信评审分值  （80分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）:

| 序号 | 评分内容 |  |  | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人注册资金评分0-3分 |  | 注册资本金（人民币，以营业执照为准）：500万元≥，˂1000万元的得1分；1000万元≥，˂3000万元的得2分；≥3000万元得3分，其他不得分。 | 3 |
|  | 2013年1月1日至今投标人与本项目相关的具体业绩及评价0-15分 | 类似项目绿化养护业绩0-12分 | 1、高速公路绿化养护业绩（指合同内年度绿化养护业绩，且第一合同期限最少12个月及以上）（本项最高分12分） 1.1里程5km（含）-15km（不含），或面积5万平方（含）-15万平方（不含），一个业绩得1分，最多得2分； 1.2里程15 km（含）-25km（不含），或面积15万平方（含）-25万平方（不含），一个业绩得2分，最多得6分； 1.3里程25km及以上，或面积在25万平方及以上，一个业绩得3分，最多得12分； 2、非高速公路绿化养护业绩（本项最高分6分） 2.1面积20万平方（含）-40万平方（不含），一个业绩得1分，最多得2分； 2.2面积40万平方（含）-60万平方（不含），一个业绩得1.5分，最多得3分； 2.3面积60万平方及以上，一个业绩得2分，最多得6分； 打分说明： 1）以上1、2项合计最高合计得分为12分，业绩不重复计算，得分不得超过单项得分项及总项的最高分。 2）同一服务如果有续签合同（续签服务期必须满一年及以上，否则不认可），则该续签合同按同等有效、且不同业绩计算。 3）投标时同时提供合同原件及合同履行评价表原件的业绩为才有效业绩，否则不予认可；有绿化养护工程转包、分包行为的业绩（包括转包的单位和被转包的单位的业绩）均不予认可。 4）合同中有关打分内容的数量（里程数或面积数）如果与评分内容所涉及的单位不一致，需提供发包人出具的证明该里程数相当于面积多少，或该面积数相当于里程多少的证明原件及复印件，未提供相关证明原件使评委无法核实打分的不得分。 5）如投标人具有的高速公路养护业绩合同中能证明（体现）其中具有绿化养护内容，且绿化养护业绩规模等符合得分条件的，按得分条件予以得分。 6）2013年1月1日（含）以后的业绩才为有效业绩，合同签订时间及合同实际履行时间同为有效时间。 | 12 |
|  |  | 发包人评价0-3分 | 本表序号1“类似项目绿化养护业绩”评分项中：具备得分条件的业绩，该业绩的发包人评价才能计算得分，评价为合格及以上的每项得0.5分，最多得3分（投标时按要求携带原件，其他不予考虑），不合格的不得分。 | 3 |
|  | 拟投入本项目人员资格和能力0-18分 | 项目负责人任职资格与业绩0-12分 | 1、资格符合要求、具有3年绿化养护工程业绩的，得2分 2、业绩加分（业绩指合同内年度绿化养护业绩，且第一合同期限最少12个月及以上）： 2.1每增加一个里程15km（含）-25km（不含），或面积15万平方（含）-25万平方（不含）的高速公路绿化日常养护业绩的，加1.5分，最多加6分； 2.2每增加一个25km及以上，或面积25万平方及以上的高速公路绿化日常养护业绩的，加2.5分，最多加10分。 2.3其他不加分。 打分说明： 1）业绩加分最高加分10分，业绩不重复计算。得分不得超过单项得分项及总项的最高分。 2）同一服务如果有续签合同（续签服务期必须满一年及以上，否则不认可），则该续签合同按同等有效、且不同业绩计算。 3）投标时同时提供合同原件及合同履行评价表原件的业绩为才有效业绩，否则不予认可。 4）在得分项业绩合同中如能证明（体现）其作为该项目的项目负责人或者项目技术负责人、项目总工的，均视作项目负责人的有效业绩，其他无效。 5）合同中有关打分内容的数量（里程数或面积数）如果与评分内容所涉及的单位不一致，需提供发包人出具的证明该里程数相当于面积多少，或该面积数相当于里程多少的证明原件及复印件，未提供相关证明原件使评委无法核实打分的不得分。 6）如投标人具有的高速公路养护业绩合同中能证明（体现）其中具有绿化养护内容，且绿化养护业绩规模等符合得分条件的，按得分条件予以得分。 7）2013年1月1日（含）以后的业绩才为有效业绩，签订时间及合同实际履行时间同为有效时间。 | 12 |
|  |  | 拟投入养护服务人员0-3分 | 根据人员安排合适、可靠可信程度、选聘及管理有序、队伍稳定、对高速公路绿化日常养护服务业务熟悉程度等由评委横向比较后分0-1,1-2，2-3三个档次评分。 评分说明： 要结合拟派服务人员的人数、资质资格证书，养老保险缴纳证明、经历证明、劳动合同等证明文件，横向比较进行评分。 | 3 |
|  | 对招标项目现状调查与问题剖析；绿化养护内容及重点、难点的理解0-16分 | 对招标项目绿化现状调查与问题剖析0-6分 | 根据对现有招标项目绿化养护现状、存在问题进行调查剖析，由评委横向比较后分0-2，2-4，4-6三个档次评分。 | 6 |
|  |  | 对招标项目绿化养护内容及重点、难点的理解0-5分 | 对重点、难点理解把握程度，由评委横向比较后分0-2，2-4，4-5三个档次评分。 | 5 |
|  |  | 总体工作思路0-5分 | 针对性的提出难点和解决的技术措施，总体工作思路可行性，由评委横向比较后分0-2，2-4，4-5三个档次评分。 | 5 |
|  | 对招标项目拟采取的绿化养护方案0-7 |  | 具体实施计划和养护方案是否明确、科学、可行，由评委横向比较后0-2，2-4，4-7三个档次评分。 | 7 |
|  | 车辆及作业机具配置0-9分 | 作业机具配备0-3分 | 养护人员着装配置，为满足招标文件要求拟配置的机具设备、作业工具等的选用情况及是否齐备、合理，是否满足本项目的质量要求等由评委横向比较后分0-1，1-2，2-3三个档次评分 | 3 |
|  |  | 主要车辆配备0-6分 | 洒水车、巡查车、预警车、封道作业车是否承诺按要求提供，是否为针对本项目专车专用、是否为自有车辆、车辆牌照属地情况； 现有车辆的配备情况对有利于完成本项目绿化养护方案的可信度，对应急服务的及时性、可靠性、有利情况等进行横向比较，由评委横向比较后分0-2，2-4，4-6三个档次评分 须提供行驶证复印件加盖公章，原件携带备查（要求提供的原件未提供的，最高得1分） | 6 |
|  | 现场工作时的组织、安全管理；与交警、路政等部门的协调措施0-15分 | 组织、安全管理0-9分 | 现场施工组织是否合理有序、安全准备措施是否完备、应急预案是否充分等，由评委横向比较后分0-3，3-6，6-9三个档次评分。 | 9 |
|  |  | 与交警、路政等部门的协调措施0-6分 | 具备相关的实际经验情况，与交警、路政等部门的协调是否基本到位，是否准备充分，由评委横向比较后分0-2，2-4，4-6三个档次评分。 | 6 |
| 7 | 合计 |  |  | 80 |

2、商务评分（20分）：

投标价的确定：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其商务分为满分20分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评标基准价/投标人投标报价）×20%×100（四舍五入后保留小数2位）

3）▲本项目采购预算为人民币350万元整，如投标人报价超过采购预算，其投标作否决投标处理。

评审时如发现投标人的报价明显低于成本价的，且不能作出合理解释的，评标委员会有权对投标人的采购响应文件作否决投标处理。

4）所有投标人商务报价均超采购预算，重新组织招标。

3、有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前1名投标人依次作为该项目第一中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定。

六、定标办法

本次招标由评标委员会直接确定中标人。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑， 招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，本次招标失败，重新组织招标。

七、确定中标人

评标结束后，招标人将在温州市公共资源交易网与温州市国有企业采购信息平台上公示中标结果。公示期结束，且在规定期限内无异议则招标机构将向中标人发出中标通知书。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。