原招标文件第27页-28页“第五部分 招标内容及要求”“三、货物规格及主要参数”更正为：

大拖清障车主要技术参数要求

| 空 载（kg） |  | 整备质量 | ≥29500 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 前2轴/后双桥 | ≥13000/16500 |
| 满 载 (kg) |  | 最大总质量(含2人) | ≥31000 |
|  |  | 前2轴/后双桥 | ≥4800/26200 |
| 外廓 尺寸(mm) |  | ▲长 | 10500-10980（含10500，10980） |
|  |  | ▲宽 | 2470-2500（含2470，2500） |
|  |  | ▲高 | 3470-3540（含3470，3540） |
| ▲轴距（mm） |  |  | ≥1800+4600+1350 |
| 驱动形式 |  |  | 8×4 |
| 轮胎规格 |  |  | 12.00R20 |
| 最高车速（km/h） |  |  | ≥95 |
| 爬坡能力（%） |  |  | ≥30 |
| 最小离地间隙（mm） |  |  | 243 |
| 发 动 机 |  | 型号 | D10.38-50（国Ⅴ） |
|  |  | ▲功率（kW/r/min） | ≥276/2000 |
|  |  | ▲扭矩（N·m/r/min） | ≥1560/1200～1500 |
| 油类/综合燃料消耗量（L/100km） |  |  | 柴油/-- |
| 最大托牵质量（kg） |  |  | ≥31000 |
| 上装型式 |  |  | # 旋转吊清障车 |
| 托 举 系 统 | ▲最大托举质量（kg） |  | ≥16000 |
|  | ▲全伸出最大托举质量（kg） |  | ≥8700 |
|  | ▲托臂最大有效长度 （mm） |  | ≥3390 |
|  | ▲托臂伸缩行程（mm） |  | 1620 |
|  | 托举带载折叠角（0） |  | -7～16 |
|  | 折叠角度（0） |  | -7～92 |
|  | 全伸出托叉口离地最大距离（mm） |  | 1835 |
| 起 重 系 统 | ▲最大起吊质量（kg） |  | ≥40000 |
|  | 全收回最大举升角时吊举能力（kg） |  | 16000 |
|  | ▲全伸出最大举升角时吊举能力（kg） |  | ≥7000 |
|  | 吊臂基本长度（mm） |  | 5880 |
|  | 油缸伸缩行程（mm） |  | 6000 |
|  | 最大起吊高度（mm） |  | 12300 |
|  | 吊臂节数 |  | 3 |
|  | 吊臂变幅角（0） |  | 0～60 |
|  | 旋转角度（0） |  | 360°连续回转 |
| 绞 盘 | ▲数量（只） |  | 2 |
|  | ▲每只额定牵引力（kN） |  | 150 |
|  | 钢丝绳规格 |  | 18-6X36WS-FC1870BZS |
|  | 钢丝绳直径（mm） |  | φ18 |
|  | 钢丝绳长度（m） |  | 45×2 |
|  | 钢丝绳最小线速度（m/min） |  | 5 |
| 支 腿 | 后支腿型式 |  | L型后支腿 |
|  | 后支腿横向跨距(mm) |  | 4080 |