原招标文件第29页-33页“第四部分 招标内容及要求”“三、货物规格及主要参数”更正为：

标段一：20座大巴车主要技术参数要求

| 技术规格 | 基 本 参 数 | 总长(mm) | 7000-7195 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总宽(mm) | 2050-2240 |
|  |  | 总高(mm) | 2750-3020 |
|  |  | 车厢内高(mm) | 1800-1950 |
|  |  | 轴荷：(KG) | 两个数据整体同时大于2970/4900 |
|  |  | 前悬/后悬：(mm) | 两个数据整体同时大于1130/2350 |
|  |  | 轴距：（MM） | 3935-3980 |
|  |  | 最大爬坡度(%) | 不小于30 |
|  |  | 最小转弯直径(m) | ≤22 |
|  |  | 最大总质量(厂定)(kg) | 7800-7950 |
|  |  | 整车整备质量(kg) | 4200-5670 |
|  | 发动机 |  | 额定功率(kW/rpm)：103/2600 排量（ml）：≥4.088L 发动机型式：四缸水冷直喷增压中冷 |
|  | 底 盘 配 置 | 离合器 | 单片干式离合器，液压远距离操纵，带气助力 |
|  |  | 变速器 | 国产变速箱 |
|  |  | 制动排气系统 | 发动机排气制动系统 |
|  |  | 前桥 | 一线优秀品牌前桥，盘式制动器（投标时注明品牌） |
|  |  | 后桥 | 一线优秀品牌后桥（投标时注明品牌），鼓式制动器，主减速器 |
|  |  | 悬架系统 | 板簧悬挂前三后四片，前悬架带横向稳定杆，前后双向作用筒式减震器 |
|  |  | 转向系统 | 方向盘上下前后可调 |
|  |  | 制动系统 | 进口前后独立双管路气制动，断气刹弹簧储能驻车,后桥制动间隙自动调整臂, 进口WABCO ABS |
|  |  | 轮胎 | 215/75R17.5真空胎 |
|  |  | 车架 | 半承载车身结构 |
|  | 车 身 及 电 器 配 置 | 车身结构 | 全金属车身,平形地板结构。 |
|  |  | 车身内饰 | 豪华软化内饰，整体式空调风道，挂式窗帘，整车木纹地板内饰。 |
|  |  | 车门及门泵 | 前气动外摆门，（带遥控功能） |
|  |  | 车窗 | 整车全封闭牡丹绿玻璃（两侧末上内嵌式推拉窗） |
|  |  | 座椅 | 20座【19+1布局，豪华米色PVC前后左右可调商务座椅】 |
|  |  | 空调系统 | 非独立顶置式空调16000大卡，进口压缩机。 |
|  |  | 除霜系统 | 水暖除霜+非独立强制散热水暖 |
|  |  | 视听系统 | MP3收放机 |
|  |  | 后视系统 | 杆式倒车镜+彩色倒车监视器 |
|  |  | 灯具及雨刷器 | 整体式前大灯、高位刹车灯、对刮式雨刷器 |
|  |  | 服务设施 | 电子钟、乘客门遥控门锁、带GPS行车记录仪国产CAN总线、车用安全锤 |
|  |  | 其它 | 金属漆、带换气扇顶风窗，发动机仓内自动灭火设备， |
|  |  | 备注 | 1：车壳保修捌年不漏水、不锈蚀 2：底盘及其附属管件8-10年不锈蚀 3：整车采用阻燃镀锡铜线 4：整车进口接插件及整车进口继电器 5：整车阴极电泳工艺处理 |

标段二：35座大巴车主要技术参数要求

| 车 型 信 息 | 公告要求 | 额定功率(kW/rpm) | 额定扭矩(N.m/rpm) | 排量(L) | 发动机型式 | 最高车速Km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标车型须有光盘目录 | 162/2300 | 860/1200-1800 | 6.494 | 六缸水冷直喷增压中冷 | 100 |
| 基 本 参 数 | 总长(mm) | 8740-8800 |  |  |  |  |
|  | 总宽(mm) | 2450-2500 |  |  |  |  |
|  | 总高(mm) | 3370 -3430(含空调) |  |  |  |  |
|  | 车厢内高(mm) | ≥1900 |  |  |  |  |
|  | 油耗(L/100km) | 小于18.5(限定工况下) |  |  |  |  |
|  | 轴距(mm) | 4240-4300 |  |  |  |  |
|  | 轴荷 (kg) | 两个数据整体同时大于4250/8470 |  |  |  |  |
|  | 总质量(厂定)(kg) | 12500-12800 |  |  |  |  |
|  | 整车整备质量(kg) | 8900-9700 |  |  |  |  |
| 项 目 |  | 标 准 配 置 |  |  |  |  |
| 底 盘 配 置 | 发动机 | 国产国五排放标准（投标时注明品牌） |  |  |  |  |
|  | 离合器 | 离合器（知名品牌，投标时注明品牌），摩擦片外径395，液压远距离操纵，带气助力 |  |  |  |  |
|  | 变速器 | 带同步器六档机械，两软轴远距离操纵 |  |  |  |  |
|  | 前桥 | 散件国内组装桥（知名品牌，投标时注明品牌），盘式制动器（知名品牌，投标时注明品牌），一体式80万公里免维护桥 |  |  |  |  |
|  | 后桥 | 散件国内组装桥（知名品牌，投标时注明品牌），鼓式制动器（知名品牌，投标时注明品牌），一体式80万公里免维护桥免维护桥 |  |  |  |  |
|  | 悬架系统 | 六气囊（前2后4）空气悬架（知名品牌，投标时注明品牌），前悬架带横向稳定杆，前后双向作用筒式减震器 |  |  |  |  |
|  | 转向系统 | 整体式转向器，方向盘上下前后可调 |  |  |  |  |
|  | 制动系统 | 前后独立双管路气制动，断气刹弹簧储能驻车，电涡流缓速器,后桥制动间隙自动调整臂 |  |  |  |  |
|  | 轮胎 | 9R22.5无内胎子午线轮胎（知名品牌，投标时注明品牌） |  |  |  |  |
|  | 车架 | 半承载车身结构 |  |  |  |  |
|  | 热管理系统 | 电子热管理系统（知名品牌） |  |  |  |  |
| 车 身 及 电 器 配 置 | 车身结构 | 全金属车身，“凹”形地板结构 |  |  |  |  |
|  | 车身内饰 | 豪华软化内饰，整体式空调风道，读书灯式出风口，挂式窗帘，豪华内行李架。 |  |  |  |  |
|  | 车门及门泵 | 前气动单扇外摆门，应急门（左侧）、全铝上翻式手动侧仓门 |  |  |  |  |
|  | 车窗 | 牡丹绿玻璃（两侧后上内嵌式推拉窗） |  |  |  |  |
|  | 座椅 | 34+1（2+2布置,雅黑拼金色PVC皮革豪华商务座椅、可调扶手、、靠背可调、可侧移、气囊减震司机椅含三点式安全带、全车乘客椅安全带） |  |  |  |  |
|  | 空调系统 | 非独立顶置式空调（制冷量24000大卡）（知名品牌，投标时注明品牌），压缩机（知名品牌，投标时注明品牌） |  |  |  |  |
|  | 暖风系统 | 非独立+四壁挂强制散热水暖 |  |  |  |  |
|  | 除霜系统 | 水暖除霜 |  |  |  |  |
|  | 视听系统 | 硬盘播放器+前19寸固定液晶彩显+无线话筒 |  |  |  |  |
|  | 后视系统 | 电动兔耳后视镜（带除霜功能） |  |  |  |  |
|  | 灯具及雨刷器 | 整体式前大灯、高位刹车灯、对刮式雨刷器 |  |  |  |  |
|  | 整车接插件及整车继电器 | 投标时注明品牌 |  |  |  |  |
|  | 服务设施 | 电子钟、乘客门遥控门锁、行车记录仪（带打印功能）、软化护栏、CAN总线、车用安全锤 |  |  |  |  |
|  | 其它 | 金属漆、带换气扇顶风窗，发动机仓内自动灭火设备 |  |  |  |  |
| 备注 | 1、车壳保修捌年不漏水、不穿孔、不锈蚀 2、底盘10年不锈蚀 3、整车采用阻燃镀锡铜线 4、整车阴极电泳工艺处理 |  |  |  |  |  |

标段三：54座大巴车主要技术参数要求

| 车型信息 | 公告要求 | 额定功率(kW/rpm) | 额定扭矩(N.m/rpm) | 发动机型式 | 最高车速Km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标车型须有光盘目录 | 243/2200 | 1280/1200-1400 | 六缸水冷直喷增压中冷 | 100 |
| 基 本 参 数 | 总长(mm) | 11990-12000 |  |  |  |
|  | 总宽(mm) | 2530-2550 |  |  |  |
|  | 总高(mm) | 3430-3460 |  |  |  |
|  | 车厢内高(mm) | ≥1995 |  |  |  |
|  | 油耗(L/100km) | ≤23(限定工况下) |  |  |  |
|  | 前悬/后悬：(mm) | 两个参数整体同时≥2620/3330 |  |  |  |
|  | 接近角/离去角： | 两个参数整体同时≤8/8(°) |  |  |  |
|  | 轴 距（mm） | 6000-6060 |  |  |  |
|  | 制动距离(v=30km/h) | ≤10 |  |  |  |
|  | 最大爬坡度(%) | 不小于30 |  |  |  |
|  | 最小转弯直径(m) | ≤22 |  |  |  |
|  | 最大总质量(厂定)(kg) | ≥18000 |  |  |  |
|  | 整车整备质量(kg) | ≥12300 |  |  |  |
| 项 目 |  | 标 准 配 置 |  |  |  |
| 底 盘 配 置 | 离合器 | 430离合器，摩擦片外径430，液压远距离操纵，带气助力（投标时注明品牌） |  |  |  |
|  | 变速器 | 6DS变速箱，带同步器六档机械，三软轴远距离操纵（投标时注明品牌） |  |  |  |
|  | 前桥 | 散件进口国内组装桥（投标时注明品牌），进口盘式制动器（投标时注明品牌），一体式80万公里免维护桥 |  |  |  |
|  | 后桥 | 散件国产组装桥（投标时注明品牌），鼓制动器，进口主减速器 ，一体式80万公里免维护桥 |  |  |  |
|  | 悬架系统 | 进口六气囊（前2后4）空气悬架（国际知名品牌），前悬架带横向稳定杆，前后双向作用筒式减震器 |  |  |  |
|  | 转向系统 | 整体式动力方向机，方向盘上下前后可调 |  |  |  |
|  | 制动系统 | 前后独立双管路气制动，断气刹弹簧储能驻车电涡流缓速器,后桥制动间隙自动调整臂,WABCO,ABS |  |  |  |
|  | 轮胎 | 真空胎 |  |  |  |
|  | 热管理系统 | 电子热管理系统（知名品牌） |  |  |  |
|  | 车架 | 全承载车身结构 |  |  |  |
| 车 身 及 电 器 配 置 | 车身结构 | 全金属车身，“凹”形地板结构 |  |  |  |
|  | 车身内饰 | 豪华软化内饰，整体式空调风道，读书灯式出风口，挂式窗帘，豪华内行李架。 |  |  |  |
|  | 车门及门泵 | 前、中气动外摆门，全铝侧仓门 |  |  |  |
|  | 车窗 | 全封闭玻璃（两侧后下推拉窗），前上风挡为粘接电加热夹胶玻璃； |  |  |  |
|  | 座椅 | 54【（2+2布置,雅黑拼金色PVC皮革豪华商务座椅、可调扶手、靠背可调、可侧移、气囊减震司机椅含三点式安全带、全车乘客椅安全带）】 |  |  |  |
|  | 空调系统 | 非独立顶置式空调32000大卡，进口压缩机。 |  |  |  |
|  | 除霜系统 | 水暖除霜 |  |  |  |
|  | 暖风系统 | 非独立+四壁挂强制散热水暖 |  |  |  |
|  | 视听系统 | 硬盘播放器+前19寸固定液晶彩显+无线话筒 |  |  |  |
|  | 后视系统 | 电动兔耳后视镜（含除霜功能）+彩色倒车监视器 |  |  |  |
|  | 灯具及雨刷器 | 整体式前大灯、高位刹车灯、对刮式雨刷器 |  |  |  |
|  | 整车接插件及整车继电器 | 知名品牌，(投标时注明品牌) |  |  |  |
|  | 服务设施 | 电子钟、乘客门遥控门锁、带GPS行车记录仪、软化护栏、国产CAN总线、车用安全锤 |  |  |  |
|  | 其它 | 进口金属漆、带换气扇顶风窗，发动机仓内自动灭火设备 |  |  |  |
| 备注 | 1：车壳保修捌年不漏水、不锈蚀 2：底盘及其附属管件8-10年不锈蚀 3：整车采用阻燃镀锡铜线 4：整车进口接插件及整车进口继电器 5：整车阴极电泳工艺处理 |  |  |  |  |